ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ»

ГУП ТО «АПБ ГК и З»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД СОВЕТСК

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1

Положения о территориальном планировании.

Муниципальный контракт

№ 42/08    от 23.05.2008 г.

ДИРЕКТОР  			                                           А. Ю. МИЛЯЕВ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА                                                         		А. Г. ПИМКИН

ГЛ. АРХИТЕКТОР                                                                           А. П. МАКАРОВ

АРХИТЕКТОР                                                                                  Л. Г. БАЛАШОВА

ТУЛА, 2009 г.

Состав авторского коллектива:

Заместитель директора					А.Г. Пимкин

Руководитель проекта, ГАП				А.П. Макаров

Архитектор							Л.Г. Балашова

С О С Т А В   П Р О Е К Т А

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОВЕТСК.

А. Текстовые материалы:

ТОМ 1. Положения о территориальном планировании.

Б. Графические материалы:

1) Основной чертеж генерального плана (Схема 1);

2)  Схема функциональных зон (Схема 2);

3)  Схема границ муниципального образования (Схема 3), Схема границ

территорий и земель (Схема 5);

4)  Схема ограничений использований территории (Схема 4);

5)  Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения

(Схема 6), развития объектов транспортной инфраструктуры (Схема 7);

6)  Схема развития иных объектов, включая объекты культурного и социаль-

ного обслуживания (Схема 8).

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОВЕТСК.

А. Текстовые материалы:

ТОМ 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Б. Графические материалы:

7)   Схема современного использования территории (Схема 9).

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

1.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

2.    ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ.

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

2.3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.

2.4. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

3. социально-Экономические условия развития ТЕРРИТОРИИ.

3.1. производственный ПОТЕНЦИАЛ.

3.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ.

3.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

3.4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

3.5. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

3.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

3.6.1. Водоснабжение.

3.6.2. КАНАЛИЗАЦИЯ.

3.6.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

3.6.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

3.6.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

3.6.6. СРЕДСТВА СВЯЗИ.

3.6.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА.

3.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

3.8. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.

МЕРОПРИИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

4.    ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

4.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

4.3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

4.4. ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

5.   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

5.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ. НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА.

5.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН.

5.4. СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ И РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС.

5.5. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

5.6. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.

6.   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

7.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ.

8.   ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план муниципального образования город Советск Щекинского района Тульской области разработан Государственным унитарным предприятием Тульской области «Архитектурно-проектным бюро градостроительного кадастра и землепользования» (ГУП ТО «АПБ ГК и З») в соответствии с Муниципальным контрактом № 42/08 от 23 мая 2008 г. с администрацией МО Щекинский район.

Генеральный план - основной документ территориального планирования муниципального образования.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный план - градостроительная документация о планировании развития территории муниципального образования, определяющая градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Основная функция Генерального плана - градорегулирование, координация участников градостроительной деятельности в рамках принятой городским сообществом градостроительной стратегии.

Необходимость разработки настоящего проекта обусловлена:

- истечением срока действия генеральных планов, разработанных ранее на проектируемые территории;

- изменением законодательной и нормативной базы, политической, социально-экономической, территориальной структуры государства;

- административно-территориальным преобразованием, результатом которого явилось формирование в 2006 году муниципального образования;

- ролью современного градостроительного документа в осуществлении административно-регулирующих функций органов местного самоуправления.

Нормативная база проектирования включает основные документы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от29.12.2004г.)

2. Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.)

3. Закон Тульской области «О градостроительной деятельности в Тульской области» (в ред. Закона Тульской области от 02.11.2007 № 888-ЗТО);

4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Федеральные, региональные и местные нормативы градостроительного проектирования,

Генеральный план муниципального образования выполнен на основе:

1. Схемы территориального планирования Тульской области (Отделение территориального проектирования ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» 2007 г.);

2. Схемы территориального планирования муниципального образования Щекинский район Тульской области (ГУП ТО «АПБ ГК и З», 2008 г.);

3. Данных статистической информации Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тульской области.

4.  Картографических материалов в электронном виде, выполненных ФГУП  ЦТМП «Центрмаркшейдерия» в 2008 году.

Проект состоит из двух частей:

I. Положения о территориальном планировании МО город Советск.

II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО город Советск.

Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации следующих уровней: проектов планировок территории; территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ЭТАПЫ.

В качестве исходного года генерального плана приняты данные на 01.01. 2008 г.

Генеральный план разработан на расчетный срок до - 2030 г. с выделением первого этапа реализации (первая очередь) – 2020 г.

В качестве периода градостроительного прогноза, в течение которого определены возможные направления развития муниципального образования, принят период 30 лет - 2035 - 2040 г.г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, учета интересов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований.

Устойчивое развитие территорий предусматривает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Основная задача – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей города, предпринимателей и инвесторов, при сохранении природно-экологического каркаса территории.

Цель проекта – разработка обоснованных предложений по взаимоувязанному, скоординированному в пространстве развитию и размещению основных объектов хозяйственной и социальной сферы, расселению, инженерно-транспортной инфраструктуре, охране окружающей природной среды, интегрированных в пределах рассматриваемой территории путем их комплексной организации.

Стратегической, социально-экономической и градостроительной целью является формирование конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной территории, с высоким социально-экономическим уровнем, соответствующим имеющемуся потенциалу, ее устойчивое развитие.

Цель, поставленная документами территориального планирования, определяет стратегические задачи в развитии:

-    восстановление утраченного потенциала;

-    достижение устойчивости социально-экономического развития;

- приоритетное развитие конкурентоспособных и подъем депрессивных направлений хозяйства;

- повышение эффективности промышленного, рекреационного и инфраструктурного освоения территории, и как результат - сглаживание территориальных диспропорций;

- формирование территорий хозяйственной активности и высокой инвестиционной привлекательности – ключевых кластеров, потенциальных территорий для размещения объектов капитального строительства;

- интенсивное развитие промышленности строительных материалов для поступательного развития строительного комплекса;

- восстановление и подъем легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности;

- упорядочение, совершенствование в целях соответствия современным требованиям системы инженерно- транспортных и инженерных коммуникаций;

-  охрана окружающей среды и рационального природопользования в связи с напряженной экологической ситуацией, обусловленной значительным количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросом сточных вод и неорганизованной переработкой отходов производства.

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЕ  И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ.

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Муниципальное образование Город Советск – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - городское поселение МО Город Советск.

Административный центр муниципального образования – город Советск.

Устав муниципального образования город Советск Щекинского района принят Собранием депутатов муниципального образования город Советск Щекинского района 12 апреля 2006 года (Решение от 12 апреля 2006 года № 8-01 «О принятии Устава муниципального образования город Советск Щекинского района»).

Население муниципального образования составляет:

- по переписи 2002 г. – 8,8 тыс. чел.

- по состоянию на 01.01.2008 г. – 7,7 тыс. чел.

Территория муниципального образования - 1047 га (10,47 км2)

Плотность населения -  735  чел/ км2.

Краткая историческая справка.

Образование города Советск связано с началом строительства в 1946 году Щекинской ГРЭС, которую решено было разместить на берегу реки Упы, в центре Подмосковного угольного бассейна. Для обеспечения электростанции водой на реке было создано водохранилище. В 1947 году на месте современного Советска построили первые семь небольших зданий, в которых разместились дирекция электростанции, строительное управление, телефонная станция, магазин, столовая.

1 июля 1950 года Щекинская ГРЭС начала вырабатывать электроэнергию. 31 декабря 1954 года рабочий поселок Советский, включив в свой состав поселок  Упинский,  стал городом Советском.

Краткая географическая справка.

Муниципальное образование город Советск расположено в восточной части Щекинского муниципального района. На востоке граничит с МО Приупское  Киреевского района, на севере, западе и юге  -  с МО Костомаровское Щекинского района.

Границы муниципального образования город Советск установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области». На территории муниципального образования расположен один населенный пункт - город Советск.

С центром муниципального района городом Щекино муниципальное образование Город Советск связывают две автодороги с твердым покрытием: автомагистраль Москва-Крым (Е-4), автодорога Советск-Житово (Советск-Захаровка).

Выгодное географическое расположение, наличие солидного промышленного потенциала и развитой транспортной инфраструктуры позволяют рассматривать муниципальное образование как один из перспективных ареалов экономического роста.

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

Климат.

Климат умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой.

Климатические условия создаются в основном в результате перемещения атлантических воздушных масс, в результате чего зимой теплый воздух вызывает снегопады, иногда оттепели, сопровождаемые туманами, происходит ослабление морозов. Летом воздух с Атлантики наоборот охлаждает местные континентальные воздушные массы.

Значительное влияние на климат района оказывают арктические циклоны, вызывающие резкие похолодания зимой, заморозки весной, в начале лета, осенью.

Среднегодовая температура составляет 4,7ОС.

Абсолютная максимальная температура составляет +38ОС.

Абсолютная минимальная температура составляет -42ОС.

Средняя температура воздуха по месяцам:

| месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| -10,0 | -9,5 | -4,0 | 5,2 | 13,0 | 16,7 | 18,7 | 17,2 | 11,8 | 5,1 | -1,2 | -6,4 | 4,7 |

Средняя продолжительность безморозного периода – 141 день. Средняя температура отопительного периода -4,2ОС, средняя продолжительность отопительного периода – 210 суток.

Выпадение атмосферных осадков связано в основном с прохождением циклонов и антициклонов. По сумме осадков район относится к зоне достаточного увлажнения.

Среднее количество осадков по месяцам:

| месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 35 | 31 | 34 | 38 | 52 | 63 | 82 | 64 | 52 | 48 | 45 | 42 | 590 |

Относительная влажность меняется в широких пределах, самая высокая относительная влажность наблюдается в ноябре-январе, среднемесячный минимум и наименьшее число сухих дней в мае.

Преобладающим направлением ветра в течение года в летний период является западное, в зимний период – западное и юго-восточное. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/сек.

Продолжительность периода комфортных климатических условий составляет около 100 дней с 25 мая по 3 сентября.

Нормативная глубина промерзания грунта (глины, суглинки) – 1,4 м; пески и супеси – 1,7 м.

По климатическому районированию территория относится к подрайону II B, в географическом поясе 55О северной широты. В период с 22 марта по 22 сентября необходимо обеспечивать 2,5 часовую инсоляцию жилых помещений.

Гидрологические условия.

Муниципальное образование город Советск расположено в северо-восточной части Щекинского района в бассейне реки Оки. Территория приурочена к надпойменной террасе реки Упы, притока реки Оки.

Гидрографическая сеть представлена рекой Упой, по которой проходит восточная, юго-восточная границы муниципального образования.

Под поверхностным слоем на глубине 1,8 м залегают четвертичные покровные суглинки тугопластичные с линзами супеси, подстилаемые ниже мезозойскими пылеватыми песками среднеплотными и плотными, влажными и водонасыщенными, а также песчано-гравийными отложениями мощностью 4,5-5,0 м. Местами под песчано-гравийными отложениями залегают суглинки мощностью 1,4-3,0 м. Песчано-глинистые породы подстилаются на глубине 15-20 м известняками Упинского горизонта карбона. Вскрытая мощность разрушенной зоны известняков составляет 1,0-4,0 м. Нормативное давление на песчано-гравийные образования составляют 1,5-2,0 кг/см2, на суглинки и глины 2,5-3,0 кг/см2.

Общеплощадочные инженерно-геологические изыскания специально для целей генерального плана не проводились. Основные инженерно-геологические и гидрогеологические данные приведены из материалов изысканий, проведенных ранее Тульским трестом инженерно-строительных изысканий, другими организациями.

Гидрогеологические условия относительно благоприятны: грунтовые воды встречаются в отдельных местах на глубине 2,5-5,8 м от поверхности. Водосодержащими породами являются покровные суглинки и мезозойские пески. Водоупор до глубины 15 м не вскрыт. Направление грунтового потока на восток. Коэффициент фильтрации для суглинков 0,15 м/сут, скорость движения потока 0,004 м/сут. При сооружении подвальных помещений требуются в некоторых местах мероприятия по защите от подтопления грунтовыми водами, которые по данным химанализов по коррозии неагрессивны по отношению к бетону нормальной плотности. Грунтовые воды приурочены к аллювиальным и флювиальным отложениям.

Полезные ископаемые.

В северо-западной части поселения, под местом расположения садоводческих товариществ расположена Костомаровская линза бурого угля. Угольный пласт мощностью 1,3-3,2 м залегает на глубине 24,0-48,9 м. Зольность пласта сложного строения колеблется в пределах 31,3-44,9 %. По данным поисковой разведки запасы угля незначительны и в контуре мощностью 0,9 м составляют по категории С1: основной пласт – 1319,9 тыс.т, первый тульский пласт – 192,9 тыс.т, второй тульский пласт – 14,4 тыс.т.

В 1,6 км к востоку от территории города расположено Сатинское месторождение аллофаногалуазитовых пород глин, перспектив не имеет из-за низкого качества и ограниченности запасов.

В 2-х км к югу расположено Бухоновское месторождение аллофаногалуазитовых пород глин, перспектив не имеет в виду ограниченности площади распространения и малой мощности.

2.3. ЭКОЛОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.

Состояние окружающей среды определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и прочих факторов.

Территория муниципального образования город Советск входит в состав крупного промышленного региона с высокой плотностью населения, концентрацией производственной, энергетической, инженерной и транспортной инфраструктур, который в своем развитии максимально ощущает проблемы техногенного воздействия на состояние окружающей среды.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- производственные комплексы;

- хранение, транспортировка газа и нефтепродуктов;

- добыча подземных вод;

- автомобильный транспорт.

- отходы производства и потребления, размещённые на несанкционирован-ных свалках, занимающие значительные площади и загрязняющие воздушный и водный бассейны, что приводит к накапливанию вредных веществ в почве и грунтовых водах;

- несовершенство, отсутствие и значительный износ систем инженерного обеспечения.

Территория МО продолжает испытывать последствия аварии на Чернобыльской АЭС, что негативным образом влияет на состояние здоровья населения, способствует росту заболеваемости.

Для улучшения экологического состояния территории в первую очередь необходимо осуществлять мероприятия по:

- снижению вредных выбросов в атмосферу;

- снижению сбросов загрязнённых стоков в водоёмы; улучшению состояния малых рек; сохранению лесов, почв, растительного и животного мира;

- мониторингу состояния окружающей среды;

- утилизации и размещению отходов производства и потребления;

- эколого-социальной реабилитации населения.

2.4. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Территория муниципального образования город Советск расположена на площади 1047 га, включающей площадь акватории Щекинского водохранилища – около 600 га. Значительную часть территории  занимают леса, в том числе леса саженные, общая площадь которых около 58 га.

3. социально-Экономические условия развития ТЕРРИТОРИИ.

3.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

В соответствии со схемой территориального планирования Щекинского района, разработанной в 2008 г., город Советск классифицируется как малый промышленный город районного подчинения, имеющий хорошие транспортные связи с районным центром - городом Щекино, и областным центром - городом Тулой.

На территории муниципального образования город Советск расположены несколько крупных и средних предприятий (табл. 3-1). Ведущей отраслью является электроэнергетика. Со времени ввода в действие - в 1950 году до конца 80-х годов Щекинская ГРЭС вырабатывала электроэнергию с использованием бурого угля Подмосковного угольного бассейна. Затем была реконструирована и в настоящее время использует природный газ. Установленная мощность составляет 100 МВт.

ПП «Щекинская ГРЭС» филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская  региональная генерация» является крупнейшим предприятием по выработке электроэнергии в Тульской области, обеспечивая потребности региона в электроэнергии, а также передает часть электроэнергии в общую энергосистему страны.

ОАО «Щекинский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (КВОиТ), построенный в 1952 году, выпускает металлические конструкции и трубопроводы для тепловых и атомных электростанций.

Завод теплоизоляционных материалов и конструкций филиал ОАО «Энергозащита» (ТМиК) работает с 1963 года. Производит теплоизоляционные материалы на основе базальтовых нитей. Объем вложенных на реконструкцию собственных средств составил в 2006 году – 14754 тыс. руб., в 2007 году  - 51000 тыс. руб.

Новое перспективное предприятие – завод по производству гигиенической бумаги ООО «Эс Си Эй Хайджин Продактс РАША». Строительство началось в 2007 году, окончание планируется в 2009 году. На первую очередь будет производиться 100 т/сут, на вторую – 340 т/сут. Ориентировочная численность рабочих мест: 1-я  очередь -250, 2-я очередь – 550.

На территории МО город Советск действует также ряд малых предприятий производственной сферы (табл. 3-1).

Природные, территориальные, производственные и демографические ресурсы составляют базу развития муниципального образования. Основной отраслью специализации территории муниципального образования в настоящее время является промышленное производство, в котором наибольший удельный вес занимает выработка электрической и тепловой энергии.

На территории городского поселения на планируемый период будут происходить дальнейшие изменения в структуре экономики, особенно в развитии сфер коммерческой деятельности: торговли, банковской деятельности, культурно-бытового и рекреационного обслуживания населения.

Таблица 3-1

Перечень субъектов хозяйственной деятельности (по отраслям экономики)

| № п/п |  |  | Наименование хозяйствующего субъекта | Вид деятельности | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Крупные и средние предприятия |  |  |
|  |  |  | ПП «Щекинская ГРЭС» филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» | теплоснабжение, горячее водоснабжение, производство электроэнергии | частная |
|  |  |  | ОАО «ЩЗ КВОиТ» | изготовление металлоконструкций и трубопроводов для тепловых и атомных электростанций | частная |
|  |  |  | ОАО ТМиК – «Энергозащита» | производство теплоизоляционных материалов | частная |
|  |  |  | ООО «Эс Си Эй Хайджин Продактс Раша» | производство гигиенической продукции | частная |
|  |  |  | Газовая промышленность |  |  |
|  |  |  | Филиал «Щекиномежрайгаз» | обслуживание сетей газоснабжения |  |
|  |  |  | Пищевая промышленность |  |  |
|  |  |  | ЗАО «Щекинский хлебокомбинат», хлебозавод №4 | производство хлеба и кондитерских изделий | частная |
|  |  |  | ООО «Щекинский рыбхоз» | Разведение рыбы | частная |
|  |  | Прочие виды деятельности сферы материального производства |  |  |  |
|  |  | ООО «Нимфа» |  | швейное производство | частная |
|  |  | Ж К Х |  |  |  |
|  |  | ЗАО «Жилстройсервис» |  | предоставление коммун. услуг населению | частная |
|  |  | МП «Советская управляющая компания ЖКХ» |  | управление муниципальной собственностью | муниципальная |
|  | Непроизводственные виды бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | Парикмахерская |  |  | Бытовое обслуживание | частная |
|  | Парикмахерская |  |  | Бытовое обслуживание | частная |
|  | ЗАО «Березка» - дом бытовых услуг |  |  | Бытовое обслуживание | частная |
|  | Внутренняя торговля |  |  |  |  |
|  | ООО «Иристон» - ритуальные услуги |  |  | ритуальные услуги | частная |
|  | ИП Филина |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Кружалин |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ООО «Хелп» - аптека |  |  | торговля лекарств. средствами | частная |
|  | ИП Кириллова |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Гончарова – цветы |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Елагин – торговая палатка |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Кохан – торговая палатка |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Алехина С.П. |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Солдатченков |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ЗАО «Березка» |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Емельянова |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Румянцев |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ЗАО «Тандер» - магазин «Магнит» |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ГУП ЩЦРА № 87 - аптека |  |  | торговля лекарств. средствами | государственная |
|  | «Азарт» - магазин одежды |  |  | розничная торговля | частная |

3.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ.

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тульской области численность населения города Советска в 2000 – 2007 годы постоянно уменьшалось.

Таблица 3-2

ЧИСЛЕННОСТЬ И ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ г. СОВЕТСКА В 2000 – 2007 ГГ.

| На 01.01. 2000 г., человек | На 09.10. 2002 г., (перепись), человек | На 01.01. 2003 г., человек | На 01.01. 2004 г., человек | На 01.01. 2005 г., человек | На 01.01. 2006 г., человек | На 01.01. 2007 г., человек | На 01.01. 2008 г., человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9050 | 8770 | 8700 | 8600 | 8400 | 8100 | 7900 | 7700 |

Таблица 3-3

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ГОРОД СОВЕТСК  НА 01.01.2008 г.

| Показатели | Человек (%) |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, человек | 7700 (100%) |
| По возрасту: |  |
| Моложе трудоспособного | 1360 (17,66%) |
| Детей в возрасте 1-6 лет | 465 (6,03%) |
| В трудоспособном | 3878 (50,36%) |
| Старше трудоспособного | 2462 (31,97%) |
| Число родившихся |  |
| всего, человек | 99 |
| на 1000 населения | 9,9 |
| Число умерших |  |
| всего человек | 168 |
| на 1000 населения | 16,8 |

Демографическая обстановка в муниципальном образовании продолжает оставаться сложной. Ситуация типична для всей Тульской области, которая входит в число субъектов РФ с низкой рождаемостью и высоким уровнем смертности. Определяющим фактором снижения численности населения остается процесс депопуляции, т.е. превышение числа смертей над рождениями.

Остающийся высоким уровень смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, затрудняет долгосрочное планирование экономического развития.

Резервы улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании, как и в регионе в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности.

Согласно «Схеме территориального планирования Тульской области», экстраполяционный прогноз в целом по Тульской области (по периоду 2002 – 2006 год) показывает постоянное уменьшение численности населения: на 6% - к 2015 году, на 13% - к 2025 году по сравнению с 2006 годом.

Наблюдается уменьшение общего количества градообразующих кадров. Соотношение числа выезжающих на работу в другие населенные пункты к количеству приезжающих на работу в Советск примерно 1:1.

Трудовой потенциал поселения относительно невысок и имеет постоянную тенденцию снижения, обусловленную, в первую очередь, неблагополучной демографической ситуацией.

В проекте выбран оптимистический вариант прогноза численности населения, который предполагает изменение темпов экономического развития страны, и как следствие повышение уровня благосостояния населения. Вариант основан на существующей нормативной базе РФ. Реализация на территории района «Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года» и национального проекта «Здоровье» должна привести к снижению младенческой смертности и увеличению продолжительности жизни населения. Положительное влияние на демографическую ситуацию может оказать введенная в 2007 году система мер семейной политики.

Исходя из выбранного варианта прогноза, проектом принята условная стабилизация численности населения МО в границах территории в рамках существующей численности с учетом 10% резерва на демографическую емкость территории. Таким образом, численность населения муниципального образования на расчетный срок принята в количестве 8500 человек.

3.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

Жилищный фонд на 01.01.2008 года составил 180,0 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью составляет 23,3 м2 на одного жителя.

Таблица 3-4

Жилищный фонд и его благоустройство

| Наименование показателя | 2008 г. |
| --- | --- |
| Жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 180 |
| Жилая площадь (тыс.кв.м) | 113 |
| Число квартир (единиц) | 3800 |
| Муниципальный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 54,6 |
| Государственный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | - |
| Общественный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 1,5 |
| Частный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 125,5 |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м) | 0,76 |
| Площадь ветхого жилищного фонда (тыс.кв.м) | 16,4 |
| Площадь всего жилищного фонда оборудованная (тыс.кв.м): | 180 |
| - водопроводом | 179,5 |
| - канализацией | 179,5 |
| - центральным отоплением | 179,5 |
| - горячим водоснабжением | 179,5 |

Таблица 3-5

Распределение жилищного фонда по проценту износа

| № п/п | Тип жилых домов | Общая площадь Тыс. м2 | в % к общему кол-ву |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 30% | 7,9 | 4 |
| 2 | От 31 до 65% | 173,1 | 88 |
| 3 | Свыше 65% | 16,5 | 8 |
|  | Итого: | 197,5 | 100 |

Таблица 3-6

Распределение жилищного фонда по материалу стен

| № п/п | Тип жилых домов | Общая площадь Тыс. м2 | в % к общему кол-ву |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменные и кирпичные | 65,8 | 33 |
| 2 | Панельные | 3,9 | 2 |
| 3 | Блочные | - | - |
| 4 | Деревянные | 94,1 | 48 |
| 5 | Смешанные | 33,7 | 17 |
|  | Итого: | 197,5 | 100 |

Первоочередные задачи ликвидации ветхого и аварийного фонда предполагают минимальные объемы первоочередного жилищного строительства не менее 0,7 тыс. кв. м.

С учетом того, что жилищный фонд в подавляющем большинстве представлен частной усадебной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

3.4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Согласно, разработанной в 2007 году, схеме территориального планирования Тульской области, проектируемое муниципальное образование входит в состав Центрального внутриобластного планировочного района.

МО город Советск являются частью Тульской агломерации. Достаточно мощная промышленность и близость городов – центров субъекта федерации и административного центра муниципального района определили формирование системы культурно-бытового обслуживания, ориентированной на развитие транспортных связей. Минимальный уровень первичного культурно-бытового обслуживания включает обеспечение учреждениями медицинского, общеобразовательного, торгового назначения.

Перечень основных учреждений социального и культурного обслуживания представлен в таблице 3-7.

Таблица 3-7

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № п/п | Наименование учреждения социального обслуживания | Вид деятельности | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здравоохранение |  |  |
|  | МУЗ «Советская городская больница» | медицинское обслуживание населения | муниципальная |
|  | ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №8»; |  | государственная |
|  | МУ «Стадион им. Е.И. Холодкова» | физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа | муниципальная |
|  | Образование |  |  |
|  | МОУ «Советская средняя школа № 2» | образование | муниципальная |
|  | МОУ «Советская средняя школа № 10» | образование | муниципальная |
|  | МОУ «Советская средняя школа № 17» | образование | муниципальная |
|  | ГОУ ТО «Советская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | образование | государственная |
|  | МДОУ «Советский детский сад № 37» | дошкольное образование | муниципальная |
|  | МДОУ «Советский детский сад № 38» | дошкольное образование | муниципальная |
|  | МДОУ «Советский детский сад № 40» | дошкольное образование | муниципальная |
|  | МОУ ДОД «Щекинский Центр детского творчества № 2» | дополнительное образование | муниципальная |
|  | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | дополнительное образование | муниципальная |
|  | Детская музыкальная школа города Советск | дополнительное образование | муниципальная |
|  | Учебно-производственный комбинат № 3 | дополнительное образование | муниципальная |
|  | Культура |  |  |
|  | МУК МКК «Дом культуры города Советск» | культурно-массовая работа | муниципальная |
|  | Советский городской библиотечный филиал | библиотечное обслуживание | муниципальная |
|  | Советский детский библиотечный филиал | библиотечное обслуживание | муниципальная |

МУЗ «Советская городская больница» емкостью 85 больничных коек имеет терапевтическую и инфекционную специализацию, обеспечивает сестринский уход за больными. Поликлиника располагается на  первом этаже больницы и рассчитана 150 посещений в смену.

МОУ ДОД «Щекинский Центр детского творчества № 2» рассчитан на 180 учащихся и занимается развитием детей по многим направлениям: художественно-эстетическому, эколого-биологическому, спортивному, туристичес-кому, краеведческому, техническому, культурологическому.

К другим действующим на территории МО объектам социального обслуживания относятся: дом бытового обслуживания, баня, отделение почтовой и электросвязи, аптеки, муниципальная ярмарка, отделение сбербанка, гостиница, объекты торговли.

Имеется стадион, объединенный с парком культуры и отдыха в единый ансамбль.

3.5. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Щекинское водохранилище с площадью акватории около 600 га, с одной стороны, является важным элементом в технологической цепи производства тепловой и электрической энергии Щекинской ГРЭС, с другой стороны, является главным связующим элементом ландшафта территории города, и несет основную рекреационную нагрузку.

Издавна на западном берегу водохранилища сформировалась зона отдыха, территория которой в настоящее время не благоустроена и не имеет официально установленных границ. Зоной отдыха пользуются как жители города Советска, так и приезжие.

Рекреационные ресурсы территории гармонично дополняют имеющиеся в городе парк культуры и отдыха, стадион, скверы, а также значительные территории лесных массивов.

3.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Общая характеристика инженерной инфраструктуры приведена в табл. 3-8.

Таблица 3-8

Коммунальное хозяйство муниципального образования

| Наименование показателя | 2008 г. |
| --- | --- |
| Водопроводы (км) |  |
| Мощность водопровода (тыс. куб. м в сутки) | 4,8 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (км) | 14,51 |
| Отпущено воды своим потребителям (тыс.куб.м) | 673,6 |
| в том числе: |  |
| - населению | 542,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | 131,1 |
| - в среднем на одного жителя | 0,074 |
| Канализация |  |
| Мощность очистных сооружений канализации (тыс.куб.м в сутки) | 7,5 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (км) | 12,2 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения за год – всего (тыс.куб.м) | 1169,2 |
| из них прошли полную биологическую очистку | 1169,2 |
| Котельные | нет |
| Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (км.) | - |
| Число котельных на конец года (единиц) | - |
| в том числе мощностью до 3 Гкал./ч. | - |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям за год (тыс.Гкал.) |  |
| в том числе: |  |
| - населению (покупка тепла) | 55,569 |
| - на коммунально-бытовые нужды | 55,569 |

3.6.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Существующее положение.

Водоснабжение городского поселения производится из подземных источников Упинского водоносного горизонта из двух водозаборов, собственником которых является ремонтная администрация, передавшая имущество в безвозмездное пользование МП «Советское УК ЖКХ», в настоящее время обслуживаемая ЗАО «Жилсервис».

Водозабор №1 расположен на северо-восточной окраине г. Советска в старом фруктовом саду, состоит из двух скважин №1 и №2, находящихся в бетонированных круглых колодцах-шахтах глубиной 10-12 м. На уровне поверхности земли над колодцами выстроены кирпичные павильоны. Глубина скважин соответственно 27 м и 30 м. Имеется насосная станция 2-го подъема.

Производительность водозабора – 2760 м3/сут, в т.ч. скважины №1 – 2640 м3/сут, №2 – 120 м3/сут.

Вода по химическому составу по содержанию общей жесткости не отвечает требованиям СанПиН, по бактериологическому составу соответствует нормам.

Водозабор №2 расположен южнее города Советска на берегу водохранилища, состоит из четырех скважин №4, 5, 6, 7. Глубина скважин №4, 5 -40 м, скважин № 6, 7 – 48 м. Имеется насосная станция 3-го подъема.

Производительность водозабора – 2760 м3/сут, в то числе скважин № 4, 5, 6 по 600 м3/сут, скважин №7 – 960 м3/сут.

Вода по химическому составу по содержанию общей жесткости не отвечает требованиям СанПиН, по бактериологическому составу соответствует нормам.

Водозаборные скважины обеспечены зоной первого пояса санитарной охраны радиусом 30 м. Водоносный горизонт защищен от опасности бактериального загрязнения с поверхности суглинками четвертичного возраста мощностью 14-16 м.

Установление границ второго пояса (ЗСО) не представляется возможным из-за близости расположения водозаборов к жилой застройке и промзонам. Комплексы насосных станций 2 и 3 подъемов и резервуары хозпитьевого водоснабжения огорожены забором на расстоянии 30 м.

Средняя норма водопотребления на одного жителя составляет 0,125 л/сек.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 18,6 км.

Техническое состояние водопроводных сетей 78% износа.

3.6.2. КАНАЛИЗАЦИЯ.

Существующее положение.

В настоящее время в городском поселении функционирует централизованная система канализации.

Охват населения централизованной канализацией составляет в капитальной среднеэтажной, многоэтажной застройке – 100%, в индивидуальной усадебной – 30%.

Протяженность канализационных сетей составляет 23,17 км.

Система канализования городского поселения предусматривается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть предназначается для отведения стоков от жилой застройки, учреждений и предприятий обслуживания, промышленных предприятий.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. Отвод поверхностных стоков предусматривается по сети ливневой канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки с западной части городского поселения поступают по самотечным коллекторам на канализационную насосную станцию №1 на ул. ВОХР, от нее на канализационную насосную станцию №2 на ул. ВОХР, откуда по напорному коллектору диаметром 300 мм поступают в основной самотечный коллектор диаметром 450 мм. Производительность КНС №1 и КНС №2 по 160 м3/час каждая.

С восточной части городского поселения хозяйственно-бытовые сточные воды по системе самотечных коллекторов поступают в основной самотечный коллектор диаметром 450 мм и дальше на очистные сооружения полной биологической очистки, производительностью 7700 м3/сут, фактически поступает сточных вод 9654 м3/сут.

На ул. Энергетиков, 1в расположена канализационная насосная №3 производительностью 25 м3/час, которая обеспечивает подкачку сточных вод в этой части города.

Очистные сооружения расположены к северу от производственной зоны за плотиной водохранилища. Водоприемником хозбытовых стоков является река Упа, стоки поступают в реку в 150 м ниже плотины водохранилища Щекинской ГРЭС. Расход воды в водохранилище составляет 1,33 м/сек.

Исследуемые образцы воды водоема по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.800-99.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,1. Количество сточных вод от промышленных предприятий принимается в соответствии со СНиП 2.04.03-85 в объеме 25% стоков от жилой застройки.

Водоотведение на первый этап развития и планируемый срок приводится в таблице 3-10.

Таблица 3-10

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Коэффици-ент суточной неравно-мерн. | Первый этап развития |  | Планируемый срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Насе-ление, тыс. чел. | Расход, тыс. м3/сут | Населе-ние, тыс.чел. | Расход, тыс. м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными водопроводом и канализацией с центральным отоплением | 300 | 1,1 | 7000 | 2100 | 8000 | 2400 |
| Застройка зданиями, оборудованными водопрово-дом и канализацией с ванными и местными водонагрева-телями | 200 | 1,1 | 7000 | 1400 | 8000 | 1600 |
| Всего |  |  |  | 3500 |  | 4000 |

3.6.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается Щекинским участком ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго».

Основным источником потребителей является подстанция ПС 110/6кв «Советск», которая питается по двум фидерам от Щекинской ГРЭС. Установленная мощность 2х16 МВА.

Распределительная сеть работает на напряжении 6 кв, 10 кв по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двухстороннее питание каждой трансформаторной подстанции.

Данные, представленные ПО ТЭС филиала «Тулэнерго» по действующим трансформаторным подстанциям приведены в таблице 3-11.

Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 43 шт.

Общая протяженность линии электропередачи 6,04 кв составляет

Суммарное потребление электроэнергии на территории муниципального образования составляет

На перспективу предлагаются следующие мероприятия:

- при присоединении новых мощностей необходимо проводить реконструкцию ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- замена кабельных линий 6 и 0,4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- проведение капитального и текущего ремонта распределительных сетей 0,4 и 6 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузлы, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введении вечернего и ночного режима горения;

- диспетчеризация с организацией контроля и автоматизации питающих фидеров и РП;

- внедрение системы АСКУЭ в г. Советске.

СПИСОК  действующих ТП на территории МО Советское

по состоянию на 01.06.09г. (табл. 3-11)

| № п/п | Диспетчерское наименование |  |  | U TМ | кВ | Источник питания | Кто эксплуатирует | Нахождение/ближайший жилой дом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | ЗТП | ул.Пионерская, д.З | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ул.Пионерская, д.З |
| 2 | 2 | ЗТП | ул.Энергетиков, д.19 | 315 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | Советский участок | ул.Энергетиков, д. 19 |
| 3 | 3 | ЗТП | ул.Энергетиков, д.34 | 500 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ул.Энергетиков, д.34 |
| 4 | 4 | ЗТП | ул.Энергетиков, д.56 | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ул.Энергетиков, д.56 |
| 5 | 5 | ЗТП | ДК | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ДК |
| 6 | 6 | ЗТП | Ул.Энергетиков, д.62 | 320 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | Ул.Энергетиков, д.62 |
| 7 | 7 | ЗТП | ул.Парковая, д.14 | 320 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | ул.Парковая, д.14 |
| 8 | 8 |  | ул.Школьная, д.4 | 320 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | ул.Школьная, д.4 |
| 9 | 9 | ЗТП | Больница | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | ГУ Админ.г.Советска | Больница |
| 10 | 10 | ЗТП | ул.Октябрьская, д.39 | 180 +630 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | ОАО ЩГЭС | ул.Октябрьская, д.39 |
| 11 | 11 | ЗТП | Ул.Энергетиков, д. 1-6 | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | Ул.Энергетиков, д. 1-6 |
| 12 | 12 | ЗТП | Ул. Красноармейская | 630 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | ООО "МК Электро" | Ул.Красноармейская д.2С |
| 13 | 13 | ЗТП | ТМиК | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | ООО "МК Электро" | ТМиК |
| 14 | 14 | ЗТП | ТМиК | 400 |  | ПС Советск ф. Город 3 | ООО "МК Электро" | ТМиК |
| 15 | 15 | ЗТП | Липковское ЖКХ | 630 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | ООО "МК Электро" | Липковское ЖКХ |
| 16 | 16 | ктп | Коллект.сад "Дружба" | 560 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | СТ "Дружба"Щекинская | Коллект.сад "Дружба" |
| 17 | 17 | ктп | Луч | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | ОАО "Луч" швейная ф. | Луч |
| 18 | 18 | ЗТП | Артскважина № 4 | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | Артскважина № 4 |
| 19 | 19 | ЗТП | Артскважина № 5 | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | Артскважина № 5 |

| 20 | 20 | КТП | 2-ой подъём | 400 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 2 | Советский участок | 2-ой подъём |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 21 | ЗТП | Теплица 2 | 180 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 2 | Советский участок | Теплица 2 |
| 22 | 22 | ЗТП | ПВС старая | 560 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | Советский участок | ПВС старая |
| 23 | 23 | ЗТП | ПВС новая | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | Советский участок | ПВС новая |
| 24 | 23 | ЗТП | ПВС новая | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | ПВС новая |
| 25 | 24 | ктп | Кооперативные гараж | 100 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Гаражное товарищество | Кооперативные гаражи |
| 26 | 25 | ктп | Теплица 1 | 560 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 1 | Советский участок | Теплица 1 |
| 27 | 26 | ЗТП | Гараж стр-ва Артскважина № 6, 7 | 180 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 1 | Советский участок | Гараж стр-ва |
| 28 | 27 | ЗТП |  | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | ОАО ЩГЭГ | Артскважина № 6, 7 |
| 29 | 28 | ЗТП | Школа-интернат | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советская школа-интернат | Школа-интернат |
| 30 | 29 | КТП | Очистные | 400 | 6 | ПС Советск ф. Очистные 2 | Советский участок | Очистные |
| 31 | 30 | КТП | Очистные | 400 | 6 | ПС Советск ф. Очистные 1 | Советский участок | Очистные |
| 32 | 31 | КТП | Плотина | 160 | 6 | ПС Советск ф. Очистные 1 | Советский участок | Плотина |
| 33 | 32 | ктп | ВОХР | 400 | 6 | ПС Советск ф. ВОХР | Советский участок | ВОХР |
| 34 | 33 | ктп | Механич.цех | 560 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | Советский участок | Механич.цех |
| 35 | 34 | ктп | Кислородная станция | 400 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 1 | Советский участок | Кислородная станция |
| 36 | 35 | ктп | ЭйСиЭй | 630 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | ЭйСИЭй | ЭйСиЭй |
| 37 | 36 | ктп | ДОЗ | 315 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | АООТ "Огаревский ДО | ДОЗ |
| 38 | 37 | ктп | Стр-во | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | * | Стр-во |
| 39 | 38 | ктп | ул.Лесная | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ул.Лесная |
| 40 | 39 | ктп | Кооперативные гараж | 560 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Кооперат. гаражи | Кооперативные гаражи |
| 41 | 40 | ктп | Автогараж монтажа | 180 | 6 | ПС Советск ф. Очистные 2 | ООО "МЭМ-8" ФМУ-1 | Автогараж монтажа |
| 42 | 41 | мтп | ул.Полевая | 250 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | ул.Полевая |
| 43 | 42 | ктп | 3-д РТО | 63 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | 3-д РТО | 3-д РТО |

3.6.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

Существующее положение.

На момент разработки проекта существующие жилые и общественные здания снабжаются теплом от Щекинской ГРЭС.

Существующие промышленные предприятия города снабжаются теплом от Щекинской ГРЭС.

В связи со сложным рельефом местности город делится на 2 зоны: верхнюю и нижнюю с границей между зонами восточнее ул. Красноармейской.

Теплоснабжение верхней зоны осуществляется непосредственно от ГРЭС. Параметры теплоносителя 130О-70О С.

Так как здания нижней зоны расположены на 50 м ниже основного источника тепла, их невозможно присоединить непосредственно к тепловым сетям.

Теплоснабжение нижней зоны осуществляется от смесительной насосной станции, расположенной по ул. Октябрьская. Подогреватели, установленные в повысительной станции, служат для подогрева обратной воды из верхней зоны, которая затем подается для теплоснабжения нижней зоны. Параметры теплоносителя 95О-70О С.

Горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в зимний период осуществляется непосредственным водозабором из теплосети.

В летний период горячее водоснабжение в жилых и общественных зданиях отсутствует, кроме бани и прачечной, горячее водоснабжение которых осуществляется от собственных котельных.

Горячее водоснабжение больницы в летний период осуществляется от кипятильников, установленных в корпусах.

3.6.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

Существующее положение.

Газоснабжение городского поселения осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства треста «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз». Природный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Основным источником газа на территории МО является газораспределительная станция Советская ГРС, введенная в эксплуатацию в 1989 году. Расположена в северной части города, к ней идет газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода Ставрополь-Москва II.

Производительность составляет более шестисот млн.м3/год.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей.

Всего на территории муниципального образования по информации треста «Щекиномежрайгаз» на 01.01.2009 г. размещено ГРП, ЩРП – 7 шт.

Протяженность газопроводов составляет всего 44,71 км, в том числе среднего давления 12,54 км, низкого давления 32,17 км.

Основные газопроводы проходят по улицам: Комсомольской, Октябрьской, Энергетиков, Парковой, Полевой, Советской.

3.6.6. СРЕДСТВА СВЯЗИ.

Телефонизация.

Телефонная связь территории муниципального образования обеспечивается цехом телефонной связи и радиофикации №3 Тульского филиала ОАО «Центртелеком», который расположен в г. Щекино, ул. Советская, д.20.

Телефонизация потребителей осуществляется от автоматической телефонной станции (АТС) Советск, пл. Советов, д.1, тип оборудования: Квант-Е Сокол, емкость 1204 номера. Количество телефонных номеров, задействованных в сети городского поселения, составляет 1131 шт.

АТС Советск обеспечивает телефонной связью ближайшие населенные пункты соседних муниципальных образований.

Протяженность кабельных линий на территории МО составляет 143 км.

Количество телефонных аппаратов общего пользования на 1000 жителей составляет 147 шт.

На планируемый срок ожидается, что количество телефонных аппаратов общего пользования будет соответствовать среднестатистическому показателю для малых городов (ориентировочно 250 аппаратов на 1000 жителей).

На перспективу предлагается замена существующей АТС на АТС нового поколения.

Развитие телефонной связи будет осуществляться за счет расширения мобильной (сотовой) связи компаниями МТС, Мегафон, Билайн. Предоставление универсальной услуги, включающей телефонную связь с использованием таксофонов передачи данных и предоставление доступа в Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.

Радиофикация.

На территории муниципального образования действует сеть проводного радиовещания от автоматической станции АСПВ Советск с количеством радиоточек – 422 шт, в настоящее время функционируют 260 радиоточек.

Развитие сети проводного радиовещания на перспективу не предусматривается, ввиду снижения потребности населения в данной услуге.

Телевидение.

Прием телевизионных программ производится от радиотелевизионной передающей станции (РПС) Тульского филиала ФГУП «РТРС».

Принимаются         следующие программы: «Россия», «1-ый Канал», «НТВ», «Культура», «ТВЦ», «РенТВ», «ТНТ».

Кабельное телевидение отсутствует.

На перспективу ожидается перевод на цифровое вещание, в первую очередь общефедеральных программ.

3.6.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.

Санитарная очистка территории городского поселения включает: сбор, вывоз, обезвреживание твердых хозяйственно-бытовых отходов, вывоз жидких отходов с территории, не имеющей центральной канализации, уборку улиц, площадей, скверов, производственных территорий.

На территории муниципального образования работы по санитарной очистке выполняет МП «Советская управляющая компания ЖКХ»

Вывоз мусора производится ООО «Батлер» мусоровозами на полигон ТБО предприятия ООО «Батлер», расположенный в районе д. Подиваньково МО Ломинцевское.

На полигоне мусор уплотняется и послойно пересыпается грунтом.

Общее количество твердых отходов, вывозимое на полигон составляет

т/сут. На расчетный срок, исходя из нормы 1,5 м3 на чел. В год накопления бытовых отходов (СНиП 2.07.01-89*), будет составлять ориентировочно              т/сут.

В зимнее время снег с улиц и проездов сбрасывается на обочины, площадки для складирования не предусмотрены, во время гололеда проезжая часть улиц и тротуары посыпаются песком.

3.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Внешний транспорт.

От работы транспортной инфраструктуры в большой степени зависит возможность активизации экономических и культурных связей МО, улучшения качества жизни населения.

Прохождение автомагистрали Москва-Крым (Е-4) приблизительно в 10 км от территории муниципального образования дает возможность дальнейшему развитию внешних транспортных связей и транспортной инфраструктуры поселения. Связь с этой автомагистралью производится по автодороге III категории «Захаровка-Советск», имеющей региональное значение.

По этим автодорогам город Советск связан автобусными маршрутами с районным центром городом Щекино (22 км) и областным центром городом Тулой (45 км).

Существующая железнодорожная инфраструктура производит незначительные грузовые перевозки тепловозной тягой для промышленных предприятий, пассажирских перевозок нет.

В настоящее время основной транспортной магистралью поселения является ул. Энергетиков. Все грузовые и пассажирские перевозки осуществляются по этой улице, что отрицательно влияет на экологическое состояние городской среды: загазованность, повышенный шум.

Проектное предложение.

Для исключения прохождения грузового и транзитного транспорта по центру города,  снижения экологической нагрузки на жилую зону предлагается строительство объездной автодороги по северо-западной окраине городского поселения, между коллективными садами и производственной зоной, севернее деревни Горячкино. Это также частично сократит протяженность грузоперевозок основных промышленных предприятий МО.

Улично-дорожная сеть.

Главной магистральной улицей городского поселения в настоящее время и на перспективу остается ул. Энергетиков. Проектом предусматривается ее дальнейшее совершенствование: расширение проезжей части, улучшение дорожного и тротуарного покрытия, разметка, устройство велосипедных дорожек.

На этой улице расположен общественный центр города, размещено большинство объектов обслуживания. По этой улице проходят основные потоки общественного, грузового и легкового автотранспорта.

Роль магистральных улиц районного значения выполняют улицы: Комсомольская, Молодежная, а также участок жилой улицы между ул. Комсомольской и ул. Красноармейской.

Остальные жилые улицы, выходящие на главную, обеспечивают транспортную и пешеходную связь между жилыми кварталами и местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, местами отдыха, остановочными павильонами общественного транспорта. Переулок Школьный выполняет функцию жилой улицы от ул. Школьной до пр. Полевого. Улица Школьная должна получить продолжение в северо-восточном направлении от ул. Красноармейской до ул. Молодежной.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны способствовать обеспечению освоения новых площадок строительства жилья, разгрузке наиболее загруженных участков уличной сети, вывода части потоков грузового автотранспорта за пределы жилых территорий.

3.8. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.

Проектом предусматриваются следующие приоритетные направления деятельности муниципального образования:

| Виды хозяйственной деятельности | Направления хозяйственной деятельности |
| --- | --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | - развитие и совершенствование производственной базы; - создание современной, конкурентоспособной продукции на базе существующих предприятий; - обновление и модернизация основных производственных фондов; - привлечение инвестиций в промышленность, освоение резервных площадок для расширения существующих и создания новых производств; |
| ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | - развитие транспортной инфраструктуры, совершенствование грузовых и пассажирских перевозок; - реконструкция существующих и строительство новых автодорог. |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАЯ | - создание элементов рыночной инфраструктуры на уровне, соответствующем статусу самостоятельного муниципального образования (банки, страховые и ипотечные компании пр.); - совершенствование взаимодействия администрации МО с субъектами хозяйственной деятельности и учреждениями коммунального, социального и культурного обслуживания; - проведение мероприятий по улучшению инвестиционной привлекательности МО; - содействие развитию малого предпринимательства. |
| СОЦИАЛЬНАЯ | - создание в поселении достойной среды обитания, повышение качества жизни населения; - ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда; - повышение уровня благоустройства и озеленения города; - совершенствование бытового и культурного обслуживания населения; - проведение осмысленной социальной работы с детьми и молодежью; - развитие социальной инфраструктуры МО, укрепление ее материальной базы, реконструкция существующих и строи-тельство новых объектов здравоохранения, культуры и спорта; - реконструкция сетей и объектов инженерно-технического обеспечения с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий; - модернизация и развитие средств связи и телекоммуникаций. |
| РЕКРЕАЦИОННАЯ | - развитие службы рекреационно-туристической деятельности; - строительство новых и благоустройство существующих зон отдыха, культурно-досуговых центров. |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

4.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

Основной целью градостроительного развития является создание благоприятной городской среды, улучшение качества жизни населения.

В генеральном плане заложены перспективы возможного роста производственного потенциала при непременном условии улучшения экологической ситуации.

Выгодное экономико-географическое положение территории позволяет ожидать значительного градостроительного совершенствования городского поселения за счет технологической модернизации производственных предприятий, инженерного обеспечения, внедрения инновационных технологий, развития сферы обслуживания, благоустройства и озеленения территории муниципального образования.

Планировочная концепция генерального плана исходит из природных особенностей городского поселения и направлена на поддержание сложившейся планировки и оптимальную градостроительную организацию всех городских функций.

Архитектурно-планировочная структура будет совершенствоваться за счет реконструкции сложившихся кварталов. Строительство жилых зданий, учреждений и предприятий обслуживания предусматривается вести на участках, освободившихся от ветхой застройки и на незастроенной территории городского поселения.

Генеральным планом предполагаются следующие мероприятия:

- комплексное благоустройство существующей застройки реконструкция жилых и общественных зданий, инженерного обеспечения;

- реконструкция территорий промышленных предприятий с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры;

- благоустройство зоны отдыха в районе водохранилища, парка, скверов;

- совершенствование транспортно-дорожной сети.

Проектное предложение.

Для устройства собственного кладбища, ввиду отсутствия необходимых резервов территории, предлагается его размещение на свободной площадке соседнего муниципального образования – Костомаровского. Предлагаемая площадка примыкает  к северо-западной границе поселения. Для реализации этого предложения необходимо решить  вопрос об изменении границы муниципального образования.

4.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

Разработанное в проекте функциональное зонирование территории предусматривает, с одной стороны, преемственность  в функциональном назначении основных зон селитебной и производственной к сложившемуся использованию территории и ранее разработанной градостроительной документации, с другой стороны, расширяет состав зон для более рационального планирования использования территории.

Функциональное зонирование определяет следующие зоны:

- жилую с многоэтажными, среднеэтажными жилыми домами, индивидуаль-ными усадебными жилыми домами;

- рекреационную с парком, скверами, зоной отдыха;

- общественно-деловую;

- производственную с промышленными предприятиями и сооружениями;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- коммунальную.

- резервных территорий для жилищного и социального строительства;

- резервных территорий для строительства объектов производственного назначения;

Подзоны:

- социального и культурного обслуживания с административными зданиями, объектами образования, здравоохранения, культуры, спорта и др.;

- специального назначения (кладбище);

- садоводческих товариществ;

- земель сельскохозяйственного назначения, лесов, фруктовых садов, огородов;

4.3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Проектом выделены зоны с особыми условиями использования территорий:

- территории, подтапливаемые грунтовыми водами;

- территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных узлов

и скважин;

- территории водоохранной зоны водохранилища;

- территория прибрежной полосы водохранилища;

- территории санитарно-защитных зон производственных объектов;

- территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

- территории санитарного разрыва магистрального продуктовода;

- территории полосы отвода железной дороги;

- территории полосы отвода автодорог.

4.4. ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

При разработке генерального плана МО город Советск учитываются мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия, определяемые требованиями Федерального закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ. На территории МО расположен один объект культурного наследия (табл. 4-1)

Таблица 4-1.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ (памятники Великой Отечественной войны)

| Наименование памятника | Местонахождение памятника | Документ о принятии на - Госохрану | Категория охраны Ф – памят. федер. Знач-я, Р –регион. зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Братская могила с захороне-нием воинов, погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. | г. Советск | Решение Тулоблисполкома от 09.04.69 г. №6-294 | Р |

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

Мероприятия по территориальному планированию, предлагаемые проектом, определяют основные направления реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий городского поселения.

  - РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОЙ ЗОНЫ.

НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Планировочная структура поселения остается в основном в существующем виде, расширение общей территории предусматривается только за счет изменения границы поселения для обустройства кладбища.

За последние 10-12 лет взамен старой ветхой застройки было построено несколько многоэтажных жилых домов, значительное количество усадебных 1-2 этажных жилых домов.

Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне Щекинской ГРЭС, завода котельно-вспомогального оборудования и трубопроводов, других промышленных предприятий, подлежит сносу с последующим проведением мероприятий по защитному озеленению этой территории.

В восточной части города, где построено два новых 5-этажных жилых дома, предлагается дальнейшее перспективное строительство многоэтажных жилых домов.

Всего с учетом сноса аварийного и ветхого жилого фонда, а также жилого фонда, расположенного в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий предполагается строительство нового жилья, в том числе многоэтажного и среднеэтажного, индивидуальных усадебных жилых домов.

Обеспечение значительных объемов нового строительства может быть осуществлено при условии предоставления новых видов кредитования населения для приобретения жилья, участия граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах, использования ипотеки.

5.2.   ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЩЕСТВЕН-НОГО ЦЕНТРА.

Существующая сеть учреждений и предприятий обслуживания представлена в виде единой функциональной системы, в которой отдельные учреждения и предприятия функционируют как взаимосвязанные элементы. Город Советск выполняет роль рядового элемента местной системы расселения с частичными функциями подцентра административного района. Транспортная доступность районного центра - города Щекино составляет 30 минут, доступность областного центра – города Тулы  составляет 50 минут.

Основной задачей обслуживающей сети является обеспечение населения основными товарами и услугами стандартного спроса в процессе повседневной деятельности людей с минимальными затратами времени на посещение и обслуживание. Это достигается тем, что предприятия и учреждения размещены относительно равномерно по территории городского поселения с учетом основных пешеходных потоков.

Нормальное функционирование учреждений и предприятий обслуживания должно обеспечивать населению удовлетворение самых разнообразных запросов, предоставлять максимальный выбор товаров и услуг. Поэтому основные объекты обслуживания размещены в общественном центре поселения, на главной и основных улицах в пределах транспортной и пешеходной доступности.

5.3.   РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН.

Промышленное производство является основой экономической базы муниципального образования. Имеющиеся крупные и средние предприятия представляют отрасли электроэнергетики, машиностроения, легкой промышленности и промышленности строительных материалов. Все эти предприятия располагаются в северной части поселения.

Согласно схеме территориального планирования Тульской области в регионе предлагается создание кластеров промышленного типа. В энергетический кластер включена Щекинская ГРЭС, в машиностроительный кластер – Завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов.

Предполагается, что территории предприятий, включенных в кластеры, будут являться приоритетными зонами для капитального строительства, реконструкции, модернизации и создания новых производств. В проекте предусматривается увеличение промышленного потенциала и, соответственно, усиление промышленной функции в хозяйственной специализации муниципального образования. В связи с усилением промышленной функции поселения на проектный период предусматриваются резервные территории для их развития.

5.4.   СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ И РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМЛЕКС.

Система озеленения территории городского поселения по характеру использования разделяется на следующие виды:

- общего пользования (парк, скверы, озелененные полосы улиц);

- ограниченного пользования (зеленые насаждения внутри групп жилых домов, на участках общественных зданий, на территориях производственных объектов);

- специального назначения (санитарно-защитные, шумозащитные, водоохранные, коллективные садовые насаждения  и др.)

Существующий городской парк – основное место отдыха жителей города, раскинувшийся к юго-востоку от общественного центра до водохранилища, имеет естественные зеленые насаждения (липа, дуб, осина). Значительная часть территории парка не имеет древесных насаждений. Частично территория заболочена к западу от рыбхоза.

В городе имеется несколько скверов: у обелиска воинам, павшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.г., сквер на площади общественного центра.

Парк, скверы, стадион, зона отдыха, участки лесов, водохранилище в совокупности составляют рекреационные ресурсы поселения.

Городские улицы и дворовые территории в основном озеленены в виде рядовых посадок и групп деревьев (клен, береза, липа, рябина и др.) и кустарников.

Участки учреждений народного образования, здравоохранения, культуры имеют достаточное озеленение по периметру и внутри своих территорий.

Наиболее значительные массивы зеленых насаждений (плодово-ягодных) представлены в виде коллективных садов на острове водохранилища, в северной части города и южнее территорий ГРЭС.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы озеленения и рекреационного комплекса  городского поселения:

- городской парк как основа кратковременного отдыха населения необходимо благоустроить, как на существующей территории, так и с развитием вдоль водохранилища (пляж, лодочная станция, спортивные площадки и др.);

- проектирование и строительство в перспективе в районе существующего пляжа культурно-досугового центра;

- дополнительные подходы в парковую зону с улиц Молодежной, Парковой, со стороны села Костомарово;

- уход за зелеными насаждениями кварталов и микрорайонов;

- озеленение водоохранных зон;

- озеленение санитарно-защиных зон.

5.5. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Водоснабжение. Проектные предложения.

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого объема. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо внедрить систему экономического стимулирования.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Расход воды на поливку улиц, площадей, зеленых насаждений не предусматривается, так как для этих целей есть возможность использовать воду из водохранилища.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Коэффициент суточной неравномерности принимается 1,1. Расчетные расходы воды на первом этапе и на планируемый срок приводятся в таблице.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий, малых предприятий и прочие расходы принимаются в размере 20% расхода воды на нужды населения.

Расход воды на наружное пожаротушение.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа с расходом воды 25 л/сек. Неприкосновенный противопожарный запас составляет (3х25х3600х3):1000=840 м3. Два одновременных пожара в жилой зоне и один на промышленном предприятии. Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в резервуарах чистой воды на насосных станциях 2-го и 3-го подъемов.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводных сетях вдоль улиц и проездов располагаются пожарные гидранты, обеспечивающие пожаротушение зданий и сооружений (п.8.17 СНиП 2.04.02-84).

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения: зона строгого режима – I пояс санитарной охраны, зона ограничений – II пояс санитарной охраны, зона наблюдений – III пояс санитарной охраны.

I пояс санитарной охраны включает территорию водозабора, в пределах которой запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II и III пояса санитарной охраны включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. В пределах этих поясов градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

- строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

- организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

- периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы.

Таблица 4-2

| Наименование потребителей | Норма водопот-ребле-ния, л/сут | Коэффициент суточ-ной неравномерн. | Первый этап развития |  | Планируемый срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс.чел. | Расход, тыс. м3/сут | Население, тыс. чел. | Расход, тыс. м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудован-ными водопроводом и канализацией с центральным отоплением | 300 | 1,1 | 7000 | 2100 | 8000 | 2400 |
| Застройка зданиями, оборудованными водопроводом и канализацией с ван-ными и местными водонагревателями | 200 | 1,1 | 7000 | 1400 | 8000 | 1600 |
| Всего |  |  |  | 3500 |  | 4000 |

Теплоснабжение. Проектные предложения.

Предусматривается перевод всех жилых и общественных зданий на снабжение горячей водой непосредственным водозабором из теплосети.

Новое строительство будет осуществляться за счет сноса существующих зданий в нижней зоне, обеспеченных теплом.

Теплоснабжение проектируемой застройки будет осуществляться от реконструируемых тепловых сетей. Источник теплоснабжения - Щекинская ГРЭС.

В связи со строительством зданий в нижней зоне подлежит реконструкции существующая смесительная станция.

Дополнительных магистральных сетей не потребуется.

Для теплоснабжения больничного комплекса в качестве резервного источника тепла на территории больницы проектируется котельная на базе тип. пр.803 – 1-64, топливо газ.

Теплоноситель – вода с параметрами 130О-70О С.

Горячее водоснабжение осуществляется от этой же котельной

Газоснабжение. Проектные предложения.

Проектом предусматривается совершенствование существующей системы газового хозяйства с учетом градостроительного развития муниципального образования. Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов: полиэтиленовых труб при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

При всех видах хозяйственной деятельности на территории городского поселения расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметров трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

5.6. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ.

Проектные предложения.

Для сбора твердого бытового мусора в жилых кварталах, на территориях промышленных предприятий должны предусматриваться асфальтированные огороженные площадки с контейнерами.

Вывоз жидких нечистот должен производиться специальными автомашинами на сливную станцию, оборудованную на очистных сооружениях.

На территории полигона необходимо предусмотреть площадку для размещения установки по утилизации отходов медицинских учреждений.

Вся территория городского поселения должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. Необходимо разработать мероприятии по переходу к раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора вторичного сырья потребуется приобретение специальных контейнеров и устройство площадок под их установку.

Для вывоза снега с территории необходимо обустройство снегосплавных площадок.

Вместо применения песко-соляной смеси предлагается использовать новые средства для борьбы с гололедом: раствор модифицированного хлористого кальция, аналогичного состава в виде сухой смеси и модифицированного хлористого магния. Эти вещества экологичнее обыкновенной технической соли, менее агрессивны по отношению к металлам, не губят зеленые насаждения, не разъедают асфальт.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Согласно Схеме территориального планирования Щекинского района территория муниципального образования город Советск находится в зоне повышенного загрязнения воздушного бассейна. Основным источником загрязнения является Щекинская ГРЭС (согласно данным за 2007 год – 0,687 тыс. тонн загрязняющих веществ в год). В загрязнение воздуха свой «вклад» вносят также крупные предприятия города Щекино и рабочего поселка Первомайский: Филиал ОАО «ТГК-4» - «ТРГ» ПП Первомайская  ТЭЦ, ООО «Мострансгаз» филиал Тульское УМГ, ОАО «Щекиноазот».

Следует отметить, что выбросы вредных веществ в атмосферу снизились по сравнению с предыдущими годами по Филиалу ОАО «ТГК-4»-«ТРГ» ПП «Щекинская ГРЭС» на 19 % (статистические данные отчета 2-ТП (воздух) 2004-2007 гг.).

Другими источниками загрязнения воздуха являются предприятия:

завод КВОиТ, завод ТМиК, фабрика ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс РАША».

Для улучшения состояния воздуха необходимо повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями атмосферного воздуха.

Для охраны поверхностных вод необходимо провести инвентаризацию имеющихся очистных сооружений и системы ливневых стоков и по результатам анализа их работы разработать комплекс мероприятий по их реконструкции.

Для охраны подземных вод необходимо, чтобы водоотбор скважинами не превышал величины подземного стока.

В местах загрязнения почв нефтепродуктами и тяжёлыми металлами необходимо осуществление специальных мероприятий по их очистке. В целях предотвращения аварийных ситуаций и исключения попадания нефтепродуктов в почву необходимо капитально отремонтировать ёмкости для их хранения. Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с  отходами производства и  потребления, осуществлять своевременный вывоз мусора, внедрять систему сортировки отходов.

Проектное предложение.

Учитывая не только технологическую, но и существенную рекреационную функцию Щекинского водохранилища, необходима разработка проекта водоохраной зоны и прибрежной полосы водохранилища специализированной проектной организацией, разработка мероприятий по очистке акватории водохранилища в районе зоны отдыха и проекта благоустройства зоны отдыха.

7.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

Формирование городского поселения, сочетающего условия среды комфортной для жизнедеятельности населения и, соответственно, привлекательного для инвестиций – основная задача разработки и реализации генерального плана.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей города, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

Общее состояние и качество городской среды являются одним из существенных факторов в конкурентной борьбе городов за размещение инвестиций.

Темпы развития городского поселения в значительной степени определяются условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями местных органов власти в поиске и привлечении средств из федеральных и региональных бюджетных фондов, а также частных инвесторов.

Наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов территориального планирования и правил землепользования и застройки является обязательным условием для частно - государственного партнерства применительно к территориям комплексного освоения в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и других государственных и региональных инвестиционных программ.

Комплексный анализ территории, выполненный проектом генерального плана, определил качество и эффективность использования отдельных площадок в черте муниципального образования, является инструментом формирования участков выгодного вложения инвестиций, привлечения частных средств для их освоения. Предлагаемые в генеральном плане площадки жилищного, общественно- делового и производственного строительства предусматривают комплексное использование территории со строительством коммунальной, дорожно-транспортной инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативами.

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития муниципального образования город Советск.

8. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

В целях реализации «Генерального плана МО город Советск» необходимо осуществить правовое обеспечение градостроительных мероприятий проекта, сформировать экономический и организационный механизм градостроительной деятельности. В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Правила землепользования и застройки;

- Проект планировки всего поселения и или отдельных его частей;

- Проект планировки зоны отдыха;

- Схема санитарной очистки;

- Проекты реконструкции систем водоснабжения и канализации;

- Проекты организации санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- Проекты организации ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

- Проект водоохранных зон р. Упа и Щекинского водохранилища;

- Проект благоустройства территории МО.