ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ»

ГУП ТО «АПБ ГК и З»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД СОВЕТСК

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Муниципальный контракт

№ 42/08    от 23.05.2008 г.

ДИРЕКТОР  			                                           А. Ю. МИЛЯЕВ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА                                                         		А. Г. ПИМКИН

ГЛ. АРХИТЕКТОР                                                                           А. П. МАКАРОВ

АРХИТЕКТОР                                                                                  Л. Г. БАЛАШОВА

ТУЛА, 2009 г.

С О С Т А В   П Р О Е К Т А

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОВЕТСК.

А. Текстовые материалы:

ТОМ 1. Положения о территориальном планировании.

Б. Графические материалы:

1) Основной чертеж генерального плана (Схема 1);

2)  Схема функциональных зон (Схема 2);

3)  Схема границ муниципального образования (Схема 3), Схема границ

территорий и земель (Схема 5);

4)  Схема ограничений использований территории (Схема 4);

5)  Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения

(Схема 6), развития объектов транспортной инфраструктуры (Схема 7);

6)  Схема развития иных объектов, включая объекты культурного и социаль-

ного обслуживания (Схема 8).

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОВЕТСК.

А. Текстовые материалы:

ТОМ 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Б. Графические материалы:

7)   Схема современного использования территории (Схема 9).

Государственное унитарное предприятие Тульской области «Архитектурно-проектное  бюро градостроительного кадастра и землепользования» выражает благодарность комитетам, отделам, секторам администрации МО Щекинский район, администрации МО Город Советск, районным организациям и учреждениям, департаменту транспорта и дорожного хозяйства, департаменту строительства Тульской области, филиалу «Тулэнерго», ПО «Тульские электрические сети», Тульскому филиалу ОАО «Центртелеком» за предоставление исходных данных для проектирования и замечаний по проектным материалам.

Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО Щекинский район – за участие в работе над проектом генерального плана.

С О С Т А В   А В Т О Р С К О Г О   К О Л Л Е К Т И В А:

Заместитель директора                                          А. Г.  Пимкин

Руководитель проекта                                            А. П.  Макаров

Архитектор                                                               Л. Г.  Балашова

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

3.1. КЛИМАТ

3.2. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ.

3.3. Территориальные ресурсы.

3.4. ОРОГИДРОГРАФИЯ.

3.5. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ.

3.6. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

3.7. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.

4.1. ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА.

4.2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА.

4.3. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА.

5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

5.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

5.2. ДемографическАЯ СИТУАЦИЯ И ТРУДОВОЙ потенциал. Прогноз численности

населения.

5.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

5.4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

5.5. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

5.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

5.6.1. Водоснабжение.

5.6.2. КАНАЛИЗАЦИЯ.

5.6.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

5.6.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

5.6.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

5.6.6. СРЕДСТВА СВЯЗИ.

5.6.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА.

5.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

5.8. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.

5.9. ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

6.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

6.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

6.3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

6.4. ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

7.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОЙ ЗОНЫ. НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

7.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ.

7.4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА.

7.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

7.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

9. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

11. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

12. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

13. приложение.

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план муниципального образования город Советск Щекинского района Тульской области разработан Государственным унитарным предприятием Тульской области «Архитектурно-проектным бюро градостроительного кадастра и землепользования» (ГУП ТО «АПБ ГК и З») в соответствии с Муниципальным контрактом № 42/08 от 23 мая 2008 г. с администрацией МО Щекинский район.

Генеральный план - основной документ территориального планирования муниципального образования, разработанный во исполнение положений Градостроительного Кодекса РФ. В ГК РФ определен состав генерального плана, порядок его подготовки и утверждения. При разработке были учтены также положения Закона ТО «О градостроительной деятельности», других федеральных и региональных законов, региональных и районных программных документов, требования СНиП и СанПиН.

Генеральный план - градостроительная документация о планировании развития территории муниципального образования, определяющая градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Целью разработки генерального плана – с одной стороны – является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории МО, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений.

С другой стороны, целью разработки генерального плана является формирование конкурентной, инвестиционно привлекательной территории, достижение высокого уровня ее социально-экономического развития, ликвидации отраслевых и территориальных диспропорций, гармонизация территориальной организации хозяйства, расселения и рынка труда.

Принцип устойчивого развития территории при осуществлении градостроительной деятельности предусматривает обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

В отсутствие утвержденных документов территориального планирования, которые представлены Схемой территориального планирования района и генеральными планами муниципальных образований, невозможно проводить осмысленную градостроительную политику. Как известно, издержками отсутствия градостроительной политики являются нарушения благоприятных условий жизнедеятельности человека, экологии, строительных и санитарных норм, природных охраняемых территорий, объектов исторического наследия и т.п.

Основная функция Генерального плана - градорегулирование, координация участников градостроительной деятельности в рамках принятой сообществом муниципального образования градостроительной стратегии.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Необходимость разработки настоящего проекта обусловлена:

- истечением срока действия предыдущего генерального плана, разработанного проектным институтом «Тульскгражданпроект»  в 1984 году;

- изменением законодательной и нормативной базы, политической, социально-экономической, территориальной структуры государства;

- административно-территориальным преобразованием, результатом которого явилось формирование в 2006 году муниципального образования город Советск;

- ролью современного градостроительного документа в осуществлении административно-регулирующих функций органов местного самоуправления.

Проектные решения генерального плана МО город Советск являются основанием для разработки:

- Правил землепользования и застройки;

- Проекта планировки территории;

- Территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной и инженерной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Нормативная база проектирования включает основные документы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от29.12.2004г.)

2. Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.)

3. Закон Тульской области «О градостроительной деятельности в Тульской области» (в ред. Закона Тульской области от 02.11.2007 № 888-ЗТО);

4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Федеральные, региональные и местные нормативы градостроительного проектирования,

Генеральный план муниципального образования выполнен на основе:

1. Схемы территориального планирования Тульской области (Отделение территориального проектирования ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» 2007 г.);

2. Схемы территориального планирования муниципального образования Щекинский район Тульской области (ГУП ТО «АПБ ГК и З», 2008 г.);

3. Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки (Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Тульскгражданпроект», 1984 г.);

4. Данных статистической информации Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тульской области.

5.  Картографических материалов, выполненных ФГУП  ЦТМП «Центрмарк-шейдерия» в 2008 году.

6. Исходной информации, предоставленной администрациями МО Щекинский район и МО город Советск Щекинского района.

7. Программа социально-экономического развития муниципального образования Щекинский район до 2012 года.

7. Исходной информации, предоставленной департаментом транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, департаментом строительства Тульской области, жилищно-коммунальной службой МО город Советск, районным участком Тульских электросетей, трестом «Щекиномежрайгаз», ЦТС и Р №3 Тульского филиала ОАО «ЦентрТелеком», ГУП ТО «Тулаупрадор», ПО «Тульские электрические сети», ЦТУ Тульского филиала ОАО «ЦентрТелеком».

Проект состоит из двух частей:

I.  Положения о территориальном планировании МО город Советск.

II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО город Советск.

Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации следующих уровней: проектов планировок территории; территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ЭТАПЫ.

В качестве исходного года генерального плана приняты данные на 01.01. 2008 г.

Генеральный план разработан на расчетный срок до - 2030 г. с выделением первого этапа реализации (первая очередь) – 2020 г.

В качестве периода градостроительного прогноза, в течение которого определены возможные направления развития муниципального образования, принят период 30 лет - 2035 - 2040 г.г.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ.

Муниципальное образование город Советск – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - городское поселение МО город Советск.

Административный центр муниципального образования – город Советск.

Устав муниципального образования город Советск Щекинского района принят Собранием депутатов муниципального образования город Советск Щекинского района 12 апреля 2006 года (Решение от 12 апреля 2006 года № 8-01 «О принятии Устава муниципального образования город Советск Щекинского района»).

Население муниципального образования составляет:

- по переписи 2002 г. – 8,8 тыс. чел.

- по состоянию на 01.01.2008 г. – 7,7 тыс. чел.

Территория муниципального образования - 1047 га (10,47 км2)

Плотность населения -  735  чел/ км2.

Муниципальное образование город Советск расположено в восточной части Щекинского муниципального района. На востоке граничит с МО Приупское  Киреевского района, на севере, западе и юге  -  с МО Костомаровское Щекинского района.

Границы муниципального образования город Советск установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области». На территории муниципального образования расположен один населенный пункт - город Советск.

В соответствии со Схемой территориального планирования Тульской области, разработанной в 2007 году, Муниципальное образование город Советск входит в Центральный внутриобластной планировочный район, занимающий центральную часть Тульской области.

С центром муниципального района городом Щекино муниципальное образование город Советск связывают две автодороги с твердым покрытием: автомагистраль Москва-Крым (Е-4), автодорога Советск-Житово (Советск-Захаровка).

Выгодное географическое расположение, наличие солидного промышленного потенциала и развитой транспортной инфраструктуры позволяют рассматривать муниципальное образование как один из перспективных ареалов экономического роста.

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Город Советск был образован после окончания Великой Отечественной войны в 1946 году у деревни Крюковка. Своим рождением город обязан Щекинской ГРЭС, которую решено было разместить на берегу реки Упы, в центре Подмосковного угольного бассейна. Для обеспечения электростанции водой на реке было создано водохранилище. В 1947 году на месте современного Советска построили первые семь небольших зданий, в которых разместились дирекция электростанции, строительное управление, телефонная станция, магазин, столовая. В возникшем поселке быстро развивалось жилищное и культурно-бытовое строительство, благоустраивались улицы и проезды. В ноябре 1949 года поселку было присвоено имя Советский.

1 июля 1950 года Щекинская ГРЭС начала вырабатывать электроэнергию. 31 декабря 1954 года по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Советский, включив в свой состав поселок  Упинский,  был преобразован в город Советск. К этому времени в городе, помимо ГРЭС, действовали заводы котельно-механический, шлакоблочный, кислородный, лесопильный, хлебозавод. Работали 4 школы (в том числе вечерняя школа рабочей молодежи), вечерний энергетический техникум, 4 детских дошкольных учреждения, больница, 3 библиотеки, кинозал, 10 магазинов, предприятия бытового обслуживания, банно-прачечный комбинат, отделение связи. Была открыта автостанция и лодочная станция. Подходило к завершению строительство дома культуры, ресторана, стадиона, здания горсовета.

Город Советск является одним из самых молодых городов Тульской области.

В настоящее время городское поселение город Советск – малый промышленный город с высокой концентрацией крупных, средних и малых промышленных предприятий, со средним уровнем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

3. Природные условия.

В разделе приводится описание природных условий и ресурсов с целью принятия наиболее рациональных решений территориально-хозяйственного использования территории, сохранения и улучшения природной среды.

Территория муниципального образования расположена в северо-восточной части Среднерусской возвышенности на водоразделе рек Ока и Дон, на границе лесной и лесостепной зон.

3.1. КЛИМАТ.

Климат - умеренно-континентальный, характеризуется теплым, неустойчивым летом, умеренно холодной и снежной зимой.

Расчетная температура самой холодной пятидневки для проектирования: отопления -280С, вентиляции -150С. Средняя  температура отопительного периода 210 суток. Теплый период – с апреля до октября включительно, холодный – с ноября по март включительно.

Самый холодный месяц январь (-100С), самый теплый – июль (18,70С).

Продолжительность солнечного сияния составляет 1714 часов (в июне до 300 часов с солнцем). За год наблюдается 108 дней без солнца.

Средняя многолетняя температура воздуха:

- годовая – от +3,8ºС до +4,5ºС;

Абсолютный максимум температур  +380, абсолютный минимум – 420.

Средняя амплитуда колебаний температуры наружного воздуха 8,1 – 8,60С.

Средняя продолжительность  безморозного периода 141 день, устойчивых морозов – около 103 дней.

Глубина промерзания почвы составляет 120-140 см.

Относительная влажность воздуха – 79%.

Абсолютная влажность воздуха – 3,0 мб.

По сумме осадков район относится к зоне достаточного увлажнения.

На территории выпадает 550-600 мм осадков за год, за теплый период – 396-400 мм, за холодный – 184-200 мм. Преобладает ливневый характер осадков.

Снежный покров устанавливается в ноябре, сходит в апреле. Число дней со снежным покровом – 144-147. Средняя декадная высота снежного покрова – около 40 см.

Преобладающее направление ветра в течение года и в холодный период – западное и юго-восточное, в теплый период - западное. Среднее число дней со штилями около 4%. Средняя годовая скорость ветра – 4 м/с. Наибольшую повторяемость имеют ветры со скоростью 2-5 м/с. Наибольшая вероятность сильных ветров – более 10 м/с -  с ноября по март. Средняя  скорость ветра зимой на 1,6 – 2,0 м/с больше, чем летом. Дневные скорости ветра в 1,5 – 3,0 раза выше ночных. Значительное влияние на скорость ветра у поверхности земли оказывает сила трения, поэтому скорость больше на безлесных пространствах и над водой.

Среднее число дней с туманами – 37, за теплый период -21, за холодный период – 16.

В период с апреля по октябрь наблюдаются грозы, длительностью до 29 дней. Град случается преимущественно в период с апреля по сентябрь, длительностью 1,4-1,9 дней.  Среднегодовое количество дней с метелями – 25. Зимой наблюдается до 55 дней с оттепелями.

Период комфортных климатических условий – с 25 мая по 1 сентября. Комфортные климатические условия характеризуются благоприятным  сочетанием температуры, влажности, скорости ветра. Повторяемость комфортной погоды составляет в среднем 27%.

Территория МО относится ко II-В строительно-климатическому району, в географическом поясе 550 С.Ш.  Расчетная температура самой холодной пятидневки – 260, зимняя вентиляционная температура – 14-160. Средняя температура отопительного периода 3,6-3,80, продолжительность – 211-214 дней.

МО расположено во II агроклиматическом районе и характеризуется суммой среднесуточных температур воздуха выше 100 – 2200-23000, гидротермический коэффициент – 1,4-1,5.

Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности. По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

При градостроительном освоении территории следует предусматривать умеренную защиту от переохлаждения в зимний период и от перегрева в летний период, а также – умеренную ветрозащиту.

3.2. Полезные ископаемые.

На северо-западной границе с частичным заходом на территорию муниципального образования, занимаемую в настоящее время коллективными садами, расположена Костомаровская линза бурого угля. Угольный пласт мощностью 1,3-3,2 м залегает на глубине 24,0 – 48,9 м. Зольность пласта сложного строения колеблется в пределах 31,3 – 44,9%. По данным поисковой разведки запасы угля незначительны и в контуре мощностью 0,9 м составляют: основной первый пласт – 1319,9 тыс. тонн,  первый тульский пласт – 192,9 тыс. тонн, второй тульский пласт – 14,4 тыс. тонн.

В 0,5 км от границы МО в северо-восточном направлении, в 1,6 км в восточном направлении, в 0,5 км в южном направлении расположены поля шахт с оставшимися запасами бурого угля.

В пределах 2 км восточнее и южнее границ МО расположены месторождения аллофаногалуазитовых пород (глины и суглинки), которые не являются перспективными из-за низкого качества и ограниченности запасов.

В 1,8 км к востоку и северо-востоку от границ МО имеются запасы строительных песков, запасы которых не подсчитывались.

Месторождения других строительных материалов отсутствуют.

3.3. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Территория муниципального образования город Советск расположена на площади 1047 га, включающей площадь акватории Щекинского водохранилища – около 600 га. Значительную часть территории  занимают леса, в том числе леса саженные, общая площадь которых около 58 га.

3.4. ОРОГИДРОГРАФИЯ.

Поселение расположено в центральной части Тульской области в бассейне реки Оки. Рассматриваемая территория приурочена к надпойменной террасе реки Упы – притока реки Оки, и характеризуется абсолютными отметками высот в пределах от 170 м (урез водохранилища) до 245 м (участок противотуберкулезного диспансера). Максимальный перепад высот составляет 75 м. Общий уклон имеет направление на восток.

Прилегающая к городу территория пересечена рядом балок, оврагов и лощин. Одна из лощин вдоль северо-западной части города протяженность 2,6 км до 1973 года использовалась на площади 176 га в качестве золоотвала ГРЭС.

Гидрографическая сеть представлена рекой Упой, по которой проходит восточная, юго-восточная границы муниципального образования. В северной части река Упа зарегулирована плотиной.

Щекинское водохранилище используется Щекинской ГРЭС как пруд-охладитель в водооборотной системе и имеет площадь акватории около 600 га. Благодаря сбросу по циркуляционному каналу воды с повышенной температурой поверхность водохранилища не замерзает полностью.

При создании водохранилища в его центре образовался остров площадью 75 га, соединяющийся с левым берегом дамбой и занятый участком леса и коллективными садами. Протяженность водохранилища с севера на юг составляет 4,5 км, ширина колеблется от 170 до 670 м (без учета острова), глубина около 10 м.

3.5.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ.

Территория поселения сложена с поверхности растительным покровом мощностью 0,2 -0,4 м, местами насыпным грунтом. Под поверхностным слоем до глубины 1,8-13,5 м залегают четвертичные покровные суглинки (в основном тугопластичные) с линзами супеси, подстилаемые ниже мезозойскими пылеватыми песками – среднеплотными и плотными, влажными и водонасыщенными, а также песчано-гравийными отложениями мощностью 4,5-5,0 м. Местами под песчано-гравийными отложениями залегают суглинки мощностью 1,4-3,0 м. Песчано-глинистые породы подстилаются на глубине 15-20 м известняками упинского горизонта карбона. Вскрытая мощность разрушенной зоны известняков составляет 1,0-4,0 м.

Нормативное давление на гравийно-песчаные образования составляют 1,5-2,0 кг/см2, на суглинки и глины 2,5-3,0 кг/см2.

При проектировании ленточных фундаментов естественным основанием на глубине 2,5 м могут служить четвертичные покровные суглинки (в основном тугопластичной и мягкопластичной консистенции) и пылеватые пески. Для свайных фундаментов несущим слоем рекомендуется принять пески и частично суглинки. Грунты обладают повышенной, средней и низкой коррозионной активностью.

Покровные отложения среднечетвертичного возраста представлены в основном макропористыми, пылеватыми суглинками с включениями щебня, дресвы, гравия и гальки с прослойками песка. Глины и супеси залегают в суглинках отдельными прослоями.

Покровные отложения залегают с поверхности или под насыпными грунтами. Их мощность от 1,2 до 4,7 м.

Отложения тульского горизонта каменноугольной системы представлены песчано-глинистой толщей. Глины здесь занимают среднюю или верхнюю части разреза и разделяются на литологические разности: собственно глины, суглинки и супеси. Глинистая толща по мощности крайне невыдержанна как в плане, так и по разрезу. Песчаная толща карбоновых отложений представлена песком. Песок слабо сцементирован глинистым цементом с прослойками суглинка и супеси, в верхней части – водонасыщенный, а залегающий под глинистой толщей – маловлажный, плотный. Водонасыщенные пески обладают плывунными свойствами. Песчано-глинистая толща залегает на известняках упинского горизонта на абсолютных отметках 150-160 м.

3.6.  ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Общеплощадочные инженерно-геологические изыскания специально для целей генерального плана не проводились. Основные инженерно-геологические и гидрогеологические данные приведены из материалов изысканий, проведенных ранее Тульским трестом инженерно-строительных изысканий, другими организациями.

Гидрогеологические условия на основной территории относительно благоприятные – грунтовые воды либо отсутствуют, либо встречаются на глубине 2,5 – 5,8 м. от поверхности. Водосодержащими породами являются покровные суглинки и мезозойские пески. Водоупор до глубины 15 м не вскрыт. Направление грунтового потока – на восток. Коэффициент фильтрации для суглинков 0,15 м/сут., скорость движения потока 0,004 м/сут.

При сооружении подвальных помещений требуются мероприятия по защите их подтопления грунтовыми водами, которые по данным химанализов по всем видам коррозии неагрессивны по отношению к бетону нормальной плотности.

Грунтовые воды приурочены к аллювиальным и флювиоглянциальным отложениям.

На участке оползня геологическими работами выявлены два водоносных горизонта. Первый горизонт залегает в верхних песках тульских отложений. Водовмещающие породы – пылеватые глинистые пески тульской толщи карбонового возраста. Водоупором служат глинистые породы карбона. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных  осадков. Горизонт безнапорный. Уровень грунтовых вод зафиксирован на отметках 220,7 на водоразделе и 215,6 на склоне. Мощность водоносного горизонта составляет 0,8 – 4,6 м.

Второй горизонт приурочен  также к пылеватым пескам тульского горизонта,  прослои которых залегают в глинистой толще того же возраста. Питание горизонта – за счет атмосферных осадков. Горизонт напорный. Высота напора составляет 0,2 – 5,6 м. Мощность водоносного горизонта 1,3 – 3,6 м. Удельный дебит водоносных горизонтов не превышает 1,12 л/сек.

На стальных подземных сооружениях должны применяться покрытия, соответствующие изоляции усиленного типа. Кроме того, следует предусматривать катодную поляризацию сооружений.

Все грунты, за исключение оползневых отложений, обладают высокими показателями прочностных и деформационных свойств. Оползневые грунты, имеющие туготекучепластичную консистенцию, должны быть осушены, спланированы и закреплены.

3.7.  ИНЖЕНЕРНО- ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Инженерно-геологические условия определяются рельефом, геологическим и гидрогеологическим строением, свойствами грунтов, залегающих в основании сооружений, опасными геологическими процессами.

На территории МО имеют место опасные геологические процессы. По степени опасности и распространённости они распределяются следующим образом: просадочные, оползневые процессы, подтопление, образование оврагов, эрозия, заболачивание, пучение грунтов. Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение естественное и техногенное, подрезки склонов естественные и техногенные, уничтожение и нарушение растительного покрова и т.д.).

Оползни.

В 1981-82 гг. было зафиксировано образование оползня на участке южнее существующего рынка, в результате которого были разрушены трассы газопровода и электрокабеля, а также получил незначительную деформацию фундамент дома №43 по ул. Первомайской. Длина оползня 190 м, ширина – от 40 до 70 м. Причиной образования оползня явилось обводнение песков, суглинков и глин грунтовыми водами, канализационными утечками, а также утечками из двух резервуаров питьевой воды и водопровода.

В геологическом строении участка оползня принимают участие покровные отложения среднечетвертичного возраста, прикрытые насыпными грунтами и подстилаемые песчано-глинистой толщей тульского горизонта нижнекарбонового возраста. Грунты тела оползня представлены суглинками тугопластичной, редко мягкопластичной и текучей консистенции, залегают на карбоновых глинах, супесях и покровных суглинках. Мощность этих грунтов 1,2 – 2,7 м. насыпной грунт (суглинок со щебнем, строительным мусором) – слежавшийся глинистый отвал мощностью 0,6 – 2,1 м.

Подтопление – широко распространённое явление на плотно застроенной части территории. Подтопление связано как с общими изменениями водного баланса, так и с техногенными причинами: нарушением поверхностного стока и утечками из водонесущих коммуникаций.

Частые проявления процесса подтопления, возможны, на участках, где мощность зоны аэрации не превышает 2,0-3,0 м. Совокупность природных факторов, связанных с колебаниями уровня грунтовых вод, нарушение поверхностного стока, подпора потока грунтовых вод планировочными работами, техногенные факторы и т.д. относятся к основным причинам подтопления. Площадки промпредприятий, с систематическими утечками из водонесущих коммуникаций наиболее подвержены подтоплению.

Основной причиной подтопления является нарушение естественного стока поверхностных вод, заиление и засорение рек и ручьёв. По мере уплотнения и расширения селитебной и промышленной застройки, насыщения территории водонесущими коммуникациями, процесс подтопления  только усугубляется.

Зона подтопления представлена территорией в центральной части муниципального образования.

Оврагообразование часто приурочено к склонам речных долин. Наиболее интенсивно они развиваются в легко размываемых лёссовых породах, на слабо задернованных склонах. Большое влияние на активизацию этого процесса оказывает хозяйственная деятельность человека, с которой связано нарушение сплошности растительного покрова, утечка вод из коммуникаций.

Боковая и донная эрозия наблюдаются по долинам рек и оврагов. Усиление процесса эрозии отмечается в период весеннего паводка и в летнее время после сильных дождей. Донная и боковая эрозия способствует активизации оползневых процессов.

Заболачивание наблюдается в поймах речных долин, днищах оврагов иногда на водоразделах. Значительные заболоченной местности имеют место к западу и юго – западу от участка рыбхоза.

На территории МО имеют место также пучинистые грунты, при промерзании в условиях естественного залегания способные увеличиваться в объёме. С этим свойством пород могут быть связаны деформации дорожного полотна и других сооружений.

4. Экологическое состояние.

Состояние окружающей среды определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и прочих факторов.

Территория муниципального образования город Советск входит в состав крупного промышленного района с высокой плотностью населения, концентрацией производственной, энергетической, инженерной и транспортной инфраструктур, который в своем развитии максимально ощущает проблемы техногенного воздействия на состояние окружающей среды.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- производственные комплексы;

- хранение, транспортировка газа и нефтепродуктов;

- добыча подземных вод;

- автомобильный транспорт.

- отходы производства и потребления, размещённые на несанкционированных свалках, что приводит к накапливанию вредных веществ в почве и грунтовых водах;

- несовершенство, отсутствие и значительный износ систем инженерного обеспечения.

Значительный «вклад» в загрязнение атмосферы вносит автомобильный транспорт.

Территория МО продолжает испытывать последствия аварии на Чернобыльской АЭС, что негативным образом влияет на состояние здоровья населения, способствует росту заболеваемости.

Таблица 4-1

Характеристика предприятий, являющихся источником загрязнения атмосферного воздуха (по данным 2ТП-воздух) в 2007 году, (тонн).

| № п/п | Наименование предприятия | Количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | Поступает на очистные сооружения | Из них уловлено и обезврежено |  | Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Из них утилизиро-вано |  |
| 3 | ПП «Щекинская ГРЭС» филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» | 687,734 | - | - | - | 687,734 |
| 11 | ОАО «Щекинский завод «КВОиТ» | 17,764 | 5,442 | 4,856 | 4,856 | 12,908 |

Следует отметить: выбросы вредных веществ в атмосферу снизились по сравнению с предыдущими годами по Филиалу ОАО «ТГК-4»-«ТРГ» ПП «Щекинская ГРЭС» на 19 % (статистические данные отчета 2-ТП (воздух) 2004-2007 гг.)

Для улучшения экологического состояния территории в первую очередь необходимо осуществлять мероприятия по:

- снижению вредных выбросов в атмосферу;

- снижению сбросов загрязнённых стоков в водоёмы; улучшению состояния малых рек; сохранению лесов, почв, растительного и животного мира;

- мониторингу состояния окружающей среды;

- утилизации и размещению отходов производства и потребления;

- эколого-социальной реабилитации населения.

4.1. Техногенная нагрузка.

Объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека, влияющие на развитие и изменение природных систем, определяются как техногенная нагрузка. Техногенная нагрузка складывается влиянием объектов производственного и технического назначения, куда относятся и объекты транспортного, бытового и социального назначения.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- производственные комплексы;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- хранение, транспортировка газа и нефтепродуктов;

- добыча подземных вод;

- автомобильный транспорт.

- отходы производства и потребления, размещённые на несанкционированных свалках, занимающие значительные площади и загрязняющие воздушный и водный бассейны, что приводит к накапливанию вредных веществ в почве и грунтовых водах;

- несовершенство, отсутствие и значительный износ систем инженерного обеспечения.

4.2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА.

Геологическая среда определяется состоянием совокупности компонентов: рельефа и геоморфологии, геологического строения, гидрогеологических условий и инженерно-геологических свойств  грунтов.

Изменения отдельных её компонентов, влекут за собой общее изменение среды, снижение её устойчивости к воздействию природных и техногенных факторов.

На формирование геологической среды оказывают отрицательное воздействие:

- перепланировка территории под застройку, самовольная застройка на неустойчивых склонах;

- подпор поверхностного стока автодорогами, железнодорожными насыпями и другими линейными сооружениями;

- подпор подземных вод водохранилищами (прудами);

- подъём уровня подземных вод за счёт технических утечек;

- разработка полезных ископаемых;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- радиационное загрязнение территории;

- распашка земель, в том числе лесных площадей.

Современный рельеф практически сформирован техногенными факторами.

Появились техногенные формы рельефа: карьеры, золоотвалы; возникли новые формы за счёт засыпки оврагов, создания насыпей, разработки карьеров.

Активное воздействие на русла рек нарушило их естественный режим, появились заболоченные участки. К возникновению новых форм рельефа (западины, бугры) привело и проявление оползневых, эрозионных, просадочных процессов.

Техногенные факторы играют немалую роль в нарушении целостности геологического массива (многочисленные разведочные скважины, пробуренные для водозаборов и других полезных ископаемых, карьеры и т.д.)

Под воздействием природных и техногенных факторов изменяются во времени и гидрогеологические условия территории. Происходит изменение глубины залегания подземных вод и их состава. Часто литология толщи отложений создает предпосылки для подтопления. При наличии водоупорного слоя, залегающего близко к поверхности и перекрытого высоко проницаемыми отложениями, возникает новый техногенный водоносный горизонт. В других случаях происходит повышение уровня подземных вод

К нарушению режима подземного и поверхностного стока, повышению уровня подземных вод и подтоплению приводит неорганизованная засыпка оврагов слабо фильтрующими породами, перепланировка территории, создание свайных полей.

Затапливаются погреба и подвалы, ухудшается состояние подземных коммуникаций, санитарно-бытовые условия и санитарно-эпидемиологическая обстановка. К тому же, подземные воды агрессивны, и воздействие на фундаменты и другие заглублённые части сооружений приводит к их разрушению, нанося значительный материальный ущерб.

Изменение химического состава подземных вод происходит за счёт их загрязнения. Загрязнение подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта жидкими отходами производства является причиной повышения их агрессивности по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям фундаментов.

В водонасыщенных грунтах, залегающих в верхней части разреза, существенно ухудшаются прочностные и деформационные свойства, что является причиной снижения несущей способности грунтов оснований сооружений, и, как результат, -  их многочисленные деформации.

С изменением гидродинамического режима подземных вод может быть связана и активизация карстообразования.

Нарушение растительного покрова, вырубка лесов, способствуют проявлению оползней и образованию оврагов.

Не менее опасным процессом являются паводки, проявление которых определяется гидрометеорологическим режимом рек. Паводки причиняют значительный ущерб населению, геологической среде.

Геологическая среда нуждается в защите. Необходимо проведение мероприятий по борьбе с подтоплением, затоплением, противооползневые мероприятия.

4.3. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА.

Территория МО была подвергнута радиоактивному заражению от 1 до 5 Ки/км2 в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Результаты проведенных в последние годы   измерений показывают, что мощность дозы излучения на территориях с плотностью  радиоактивного  загрязнения  до 5 Ки/кв.км  находится в пределах значений радиационного фона,  характерного для территорий России, не подвергшихся  воздействию  Чернобыльской аварии (10-30 мкР/час).

Начиная с 1994 года,  дозы облучения населения на подвергшихся радиоактивному загрязнению  территориях Щекинского района не превышают предела,  установленного Законом РФ "О социальной защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", при котором требуется проведение специальных защитных мероприятий.

На большей  части  территории  гамма-фон снижается до естественного уровня,  не регистрируются случаи превышения содержания  радионуклидов  цезия-137 и стронция-90 в выращенном и произведенном пищевом сырье и продуктах питания.  Облучение  населения не превышает установленного для загрязненных территорий предела.

Вместе с тем необходимо учитывать, что радиационная обстановка еще далека от показателей доаварийного периода и  имеет место постоянное ежегодное увеличение накопленных с момента катастрофы доз облучения населения,  способное негативно влиять на  состояние  здоровья  населения.

5. социально-Экономические условия развития ТЕРРИТОРИИ.

5.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

В соответствии со схемой территориального планирования Щекинского района, разработанной в 2008 г., город Советск классифицируется как малый промышленный город районного подчинения, имеющий хорошие транспортные связи с районным центром - городом Щекино, и областным центром - городом Тулой.

На территории муниципального образования город Советск расположены несколько крупных и средних предприятий (табл. 3-1). Ведущей отраслью является электроэнергетика. Со времени ввода в действие - в 1950 году до конца 80-х годов Щекинская ГРЭС вырабатывала электроэнергию с использованием бурого угля Подмосковного угольного бассейна. Затем была реконструирована и в настоящее время использует природный газ. Установленная мощность составляет 100 МВт.

ПП «Щекинская ГРЭС» филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская  региональная генерация» является крупнейшим предприятием по выработке электроэнергии в Тульской области, обеспечивая потребности региона в электроэнергии, а также передает часть электроэнергии в общую энергосистему страны.

ОАО «Щекинский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (КВОиТ), построенный в 1952 году, выпускает металлические конструкции и трубопроводы для тепловых и атомных электростанций.

Завод теплоизоляционных материалов и конструкций филиал ОАО «Энергозащита» (ТМиК) работает с 1963 года. Производит теплоизоляционные материалы на основе базальтовых нитей. Объем вложенных на реконструкцию собственных средств составил в 2006 году – 14754 тыс. руб., в 2007 году  - 51000 тыс. руб.

Новое перспективное предприятие – завод по производству гигиенической бумаги ООО «Эс Си Эй Хайджин Продактс РАША». Строительство началось в 2007 году, окончание планируется в 2009 году. На первую очередь будет производиться 100 т/сут, на вторую – 340 т/сут. Ориентировочная численность рабочих мест: 1-я  очередь -250, 2-я очередь – 550.

Согласно данным паспорта муниципального образования город Советск на его территории действует ряд малых предприятий производственной сферы: филиал «Щекиномежрайгаз», ЗАО «Щекинский хлебокомбинат», хлебозавод №4, ООО «Щекинский рыбхоз», ООО «Нимфа», ЗАО «Жилстройсервис» (табл. 6-1).

По дополнительным данным, предоставленным администрацией муниципального образования город Советск, на территории поселения имеются и другие предприятия: ЗАО «Тулэнергомонтаж», АЗС-50 ОАО «Туланефтепродукт», ОП «Тульские электросети» - Советский филиал, ОАО «Щекинские ПГУ», ООО «Монтажстроймеханизация», ЗАО «Имплатекс», ООО «Виконт», ОАО «Тулаэнергоремонт», ИП Шурпавин, ИП Сычков, деревообрабатывающий завод

Природные, территориальные, производственные и демографические ресурсы составляют базу развития муниципального образования. Основной отраслью специализации территории муниципального образования в настоящее время является промышленное производство, в котором наибольший удельный вес занимает выработка электрической и тепловой энергии.

На территории городского поселения на планируемый период будут происходить дальнейшие изменения в структуре экономики, особенно в развитии сфер коммерческой деятельности: торговли, банковской деятельности, культурно-бытового и рекреационного обслуживания населения.

Таблица 5-1

Перечень субъектов хозяйственной деятельности (по отраслям экономики)

| № п/п |  |  | Наименование хозяйствующего субъекта | Вид деятельности | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Крупные и средние предприятия |  |  |
|  |  |  | ПП «Щекинская ГРЭС» филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» | теплоснабжение, горячее водоснабжение, производство электроэнергии | частная |
|  |  |  | ОАО «ЩЗ КВОиТ» | изготовление металлоконструкций и трубопроводов для тепловых и атомных электростанций | частная |
|  |  |  | ОАО ТМиК – «Энергозащита» | производство теплоизоляции-онных материалов | частная |
|  |  |  | ООО «Эс Си Эй Хайджин Продактс Раша» | производство гигиенической продукции | частная |
|  |  |  | Газовая промышленность |  |  |
|  |  |  | Филиал «Щекиномежрайгаз» | обслуживание сетей газоснабжения |  |
|  |  |  | Пищевая промышленность |  |  |
|  |  |  | ЗАО «Щекинский хлебокомбинат», хлебозавод №4 | производство хлеба и кондитерских изделий | частная |
|  |  |  | ООО «Щекинский рыбхоз» | Разведение рыбы | частная |
|  |  | Прочие виды деятельности сферы материального производства |  |  |  |
|  |  | ООО «Нимфа» |  | швейное производство | частная |
|  |  | Ж К Х |  |  |  |
|  |  | ЗАО «Жилстройсервис» |  | предоставление коммун. услуг населению | частная |
|  |  | МП «Советская управляющая компания ЖКХ» |  | управление муниципальной собственностью | муниципальная |
|  | Непроизводственные виды бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | Парикмахерская |  |  | Бытовое обслуживание | частная |
|  | Парикмахерская |  |  | Бытовое обслуживание | частная |
|  | ЗАО «Березка» - дом бытовых услуг |  |  | Бытовое обслуживание | частная |
|  | Внутренняя торговля |  |  |  |  |
|  | ООО «Иристон» - ритуальные услуги |  |  | ритуальные услуги | частная |
|  | ИП Филина |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Кружалин |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ООО «Хелп» - аптека |  |  | торговля лекарств. средствами | частная |
|  | ИП Кириллова |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Гончарова – цветы |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Елагин – торговая палатка |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Кохан – торговая палатка |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Алехина С.П. |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Солдатченков |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ЗАО «Березка» |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Емельянова |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ИП Румянцев |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ЗАО «Тандер» - магазин «Магнит» |  |  | розничная торговля | частная |
|  | ГУП ЩЦРА № 87 - аптека |  |  | торговля лекарств. средствами | государственная |
|  | «Азарт» - магазин одежды |  |  | розничная торговля | частная |

5.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тульской области численность населения города Советска в 2000 – 2007 годы постоянно уменьшалось.

Таблица 5-2

ЧИСЛЕННОСТЬ И ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ г. СОВЕТСКА В 2000 – 2007 ГГ.

| На 01.01. 2000 г., человек | На 09.10. 2002 г., (перепись), человек | На 01.01. 2003 г., человек | На 01.01. 2004 г., человек | На 01.01. 2005 г., человек | На 01.01. 2006 г., человек | На 01.01. 2007 г., человек | На 01.01. 2008 г., человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9050 | 8770 | 8700 | 8600 | 8400 | 8100 | 7900 | 7700 |

Таблица 5-3

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ГОРОД СОВЕТСК  НА 01.01.2008 г.

| Показатели | Человек (%) |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, человек | 7700 (100%) |
| По возрасту: |  |
| Моложе трудоспособного | 1360 (17,66%) |
| Детей в возрасте 1-6 лет | 465 (6,03%) |
| В трудоспособном | 3878 (50,36%) |
| Старше трудоспособного | 2462 (31,97%) |
| Число родившихся |  |
| всего, человек | 99 |
| на 1000 населения | 9,9 |
| Число умерших |  |
| всего человек | 168 |
| на 1000 населения | 16,8 |

Демографическая обстановка в муниципальном образовании продолжает оставаться сложной. Ситуация типична для всей Тульской области, которая входит в число субъектов РФ с низкой рождаемостью и высоким уровнем смертности. Определяющим фактором снижения численности населения остается процесс депопуляции, т.е. превышение числа смертей над рождениями.

Остающийся высоким уровень смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, затрудняет долгосрочное планирование экономического развития.

Резервы улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании, как и в регионе в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности.

Согласно «Схеме территориального планирования Тульской области», экстраполяционный прогноз в целом по Тульской области (по периоду 2002 – 2006 год) показывает постоянное уменьшение численности населения: на 6% - к 2015 году, на 13% - к 2025 году по сравнению с 2006 годом.

Наблюдается уменьшение общего количества градообразующих кадров. Соотношение числа выезжающих на работу в другие населенные пункты к количеству приезжающих на работу в Советск примерно 1:1.

Трудовой потенциал поселения относительно невысок и имеет постоянную тенденцию снижения, обусловленную, в первую очередь, неблагополучной демографической ситуацией.

В проекте выбран оптимистический вариант прогноза численности населения, который предполагает изменение темпов экономического развития страны, и как следствие повышение уровня благосостояния населения. Вариант основан на существующей нормативной базе РФ. Реализация на территории района «Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года» и национального проекта «Здоровье» должна привести к снижению младенческой смертности и увеличению продолжительности жизни населения. Положительное влияние на демографическую ситуацию может оказать введенная в 2007 году система мер семейной политики.

Исходя из выбранного варианта прогноза, проектом принята условная стабилизация численности населения МО в границах территории в рамках существующей численности с учетом 10% резерва на демографическую емкость территории. Таким образом, численность населения муниципального образования на расчетный срок принята в количестве 8500 человек.

5.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

Жилищный фонд на 01.01.2008 года составил 180,0 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью составляет 23,3 м2 на одного жителя.

Таблица 5-4

Жилищный фонд и его благоустройство

| Наименование показателя | 2008 г. |
| --- | --- |
| Жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 180 |
| Жилая площадь (тыс.кв.м) | 113 |
| Число квартир (единиц) | 3800 |
| Муниципальный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 54,6 |
| Государственный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | - |
| Общественный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 1,5 |
| Частный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 125,5 |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м) | 0,76 |
| Площадь ветхого жилищного фонда (тыс.кв.м) | 16,4 |
| Площадь всего жилищного фонда оборудованная (тыс.кв.м): | 180 |
| - водопроводом | 179,5 |
| - канализацией | 179,5 |
| - центральным отоплением | 179,5 |
| - горячим водоснабжением | 179,5 |

Таблица 5-5

Распределение жилищного фонда по проценту износа

| № п/п | Тип жилых домов | Общая площадь Тыс. м2 | в % к общему кол-ву |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 30% | 7,9 | 4 |
| 2 | От 31 до 65% | 173,1 | 88 |
| 3 | Свыше 65% | 16,5 | 8 |
|  | Итого: | 197,5 | 100 |

Таблица 5-6

Распределение жилищного фонда по материалу стен

| № п/п | Тип жилых домов | Общая площадь Тыс. м2 | в % к общему кол-ву |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменные и кирпичные | 65,8 | 33 |
| 2 | Панельные | 3,9 | 2 |
| 3 | Блочные | - | - |
| 4 | Деревянные | 94,1 | 48 |
| 5 | Смешанные | 33,7 | 17 |
|  | Итого: | 197,5 | 100 |

Первоочередные задачи ликвидации ветхого и аварийного фонда предполагают минимальные объемы первоочередного жилищного строительства не менее 0,7 тыс. кв. м.

С учетом того, что жилищный фонд в подавляющем большинстве представлен частной усадебной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

5.4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Согласно, разработанной в 2007 году, схеме территориального планирования Тульской области, проектируемое муниципальное образование входит в состав Центрального внутриобластного планировочного района.

МО город Советск являются частью Тульской агломерации. Достаточно мощная промышленность и близость городов – центров субъекта федерации и административного центра муниципального района определили формирование системы культурно-бытового обслуживания, ориентированной на развитие транспортных связей. Минимальный уровень первичного культурно-бытового обслуживания включает обеспечение учреждениями медицинского, общеобразовательного, торгового назначения.

Перечень основных учреждений социального и культурного обслуживания представлен в таблице 5-7.

Таблица 5-7

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № п/п | Наименование учреждения социального обслуживания | Вид деятельности | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здравоохранение |  |  |
|  | МУЗ «Советская городская больница» | медицинское обслуживание населения | муниципальная |
|  | ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №8»; |  | государственная |
|  | МУ «Стадион им. Е.И. Холодкова» | физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа | муниципальная |
|  | Образование |  |  |
|  | МОУ «Советская средняя школа № 2» | образование | муниципальная |
|  | МОУ «Советская средняя школа № 10» | образование | муниципальная |
|  | МОУ «Советская средняя школа № 17» | образование | муниципальная |
|  | ГОУ ТО «Советская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | образование | государственная |
|  | МДОУ «Советский детский сад № 37» | дошкольное образование | муниципальная |
|  | МДОУ «Советский детский сад № 38» | дошкольное образование | муниципальная |
|  | МДОУ «Советский детский сад № 40» | дошкольное образование | муниципальная |
|  | МОУ ДОД «Щекинский Центр детского творчества № 2» | дополнительное образование | муниципальная |
|  | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | дополнительное образование | муниципальная |
|  | Детская музыкальная школа города Советск | дополнительное образование | муниципальная |
|  | Учебно-производственный комбинат № 3 | дополнительное образование | муниципальная |
|  | Культура |  |  |
|  | МУК МКК «Дом культуры города Советск» | культурно-массовая работа | муниципальная |
|  | Советский городской библиотечный филиал | библиотечное обслуживание | муниципальная |
|  | Советский детский библиотечный филиал | библиотечное обслуживание | муниципальная |

МУЗ «Советская городская больница» емкостью 85 больничных коек имеет терапевтическую и инфекционную специализацию, обеспечивает сестринский уход за больными. Поликлиника располагается на  первом этаже больницы и рассчитана 150 посещений в смену.

МОУ ДОД «Щекинский Центр детского творчества № 2» рассчитан на 180 учащихся и занимается развитием детей по многим направлениям: художественно-эстетическому, эколого-биологическому, спортивному, туристическому, краеведческому, техническому, культурологическому.

Имеется учреждение начального профессионального образования ГПТУ №39.

К другим действующим на территории МО объектам социального обслуживания относятся: дом бытового обслуживания, баня, отделение почтовой и электросвязи, аптеки, муниципальная ярмарка, отделение сбербанка, гостиница, объекты торговли.

Имеется стадион, объединенный с парком культуры и отдыха в единый ансамбль.

5.5. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Щекинское водохранилище с площадью акватории около 600 га, с одной стороны, является важным элементом в технологической цепи производства тепловой и электрической энергии Щекинской ГРЭС, с другой стороны, является главным связующим элементом ландшафта территории города, и несет основную рекреационную нагрузку.

Издавна на западном берегу водохранилища сформировалась зона отдыха, территория которой в настоящее время не благоустроена и не имеет официально установленных границ. Зоной отдыха пользуются как жители города Советска, так и приезжие.

Рекреационные ресурсы территории гармонично дополняют имеющиеся в городе парк культуры и отдыха, стадион, скверы, а также значительные территории лесных массивов.

5.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Общая характеристика инженерной инфраструктуры приведена в табл. 5-8.

Таблица 5-8

Коммунальное хозяйство муниципального образования

| Наименование показателя | 2008 г. |
| --- | --- |
| Водопроводы (км) |  |
| Мощность водопровода (тыс. куб. м в сутки) | 4,8 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (км) | 14,51 |
| Отпущено воды своим потребителям (тыс.куб.м) | 673,6 |
| в том числе: |  |
| - населению | 542,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | 131,1 |
| - в среднем на одного жителя | 0,074 |
| Канализация |  |
| Мощность очистных сооружений канализации (тыс.куб.м в сутки) | 7,5 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (км) | 12,2 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения за год – всего (тыс.куб.м) | 1169,2 |
| из них прошли полную биологическую очистку | 1169,2 |
| Котельные | нет |
| Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (км.) | - |
| Число котельных на конец года (единиц) | - |
| в том числе мощностью до 3 Гкал./ч. | - |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям за год (тыс.Гкал.) |  |
| в том числе: |  |
| - населению (покупка тепла) | 55,569 |
| - на коммунально-бытовые нужды | 55,569 |

5.6.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Существующее положение.

Водоснабжение городского поселения производится из подземных источников Упинского водоносного горизонта из двух водозаборов, собственником которых является ремонтная администрация, передавшая имущество в безвозмездное пользование МП «Советское УК ЖКХ», в настоящее время обслуживаемая ЗАО «Жилсервис».

Водозабор №1 расположен на северо-восточной окраине г. Советска в старом фруктовом саду, состоит из двух скважин №1 и №2, находящихся в бетонированных круглых колодцах-шахтах глубиной 10-12 м. На уровне поверхности земли над колодцами выстроены кирпичные павильоны. Глубина скважин соответственно 27 м и 30 м. Имеется насосная станция 2-го подъема.

Производительность водозабора – 2760 м3/сут, в т.ч. скважины №1 – 2640 м3/сут, №2 – 120 м3/сут.

Вода по химическому составу по содержанию общей жесткости не отвечает требованиям СанПиН, по бактериологическому составу соответствует нормам.

Водозабор №2 расположен южнее города Советска на берегу водохранилища, состоит из четырех скважин №4, 5, 6, 7. Глубина скважин №4, 5 -40 м, скважин № 6, 7 – 48 м. Имеется насосная станция 3-го подъема.

Производительность водозабора – 2760 м3/сут, в то числе скважин № 4, 5, 6 по 600 м3/сут, скважин №7 – 960 м3/сут.

Вода по химическому составу по содержанию общей жесткости не отвечает требованиям СанПиН, по бактериологическому составу соответствует нормам.

Водозаборные скважины обеспечены зоной первого пояса санитарной охраны радиусом 30 м. Водоносный горизонт защищен от опасности бактериального загрязнения с поверхности суглинками четвертичного возраста мощностью 14-16 м.

Установление границ второго пояса (ЗСО) не представляется возможным из-за близости расположения водозаборов к жилой застройке и промзонам. Комплексы насосных станций 2 и 3 подъемов и резервуары хозпитьевого водоснабжения огорожены забором на расстоянии 30 м.

Средняя норма водопотребления на одного жителя составляет 0,125 л/сек.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 18,6 км.

Техническое состояние водопроводных сетей 78% износа.

5.6.2. КАНАЛИЗАЦИЯ.

Существующее положение.

В настоящее время в городском поселении функционирует централизованная система канализации.

Охват населения централизованной канализацией составляет в капитальной среднеэтажной, многоэтажной застройке – 100%, в индивидуальной усадебной – 30%.

Протяженность канализационных сетей составляет 23,17 км.

Система канализования городского поселения предусматривается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть предназначается для отведения стоков от жилой застройки, учреждений и предприятий обслуживания, промышленных предприятий.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. Отвод поверхностных стоков предусматривается по сети ливневой канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки с западной части городского поселения поступают по самотечным коллекторам на канализационную насосную станцию №1 на ул. ВОХР, от нее на канализационную насосную станцию №2 на ул. ВОХР, откуда по напорному коллектору диаметром 300 мм поступают в основной самотечный коллектор диаметром 450 мм. Производительность КНС №1 и КНС №2 по 160 м3/час каждая.

С восточной части городского поселения хозяйственно-бытовые сточные воды по системе самотечных коллекторов поступают в основной самотечный коллектор диаметром 450 мм и дальше на очистные сооружения полной биологической очистки, производительностью 7700 м3/сут, фактически поступает сточных вод 9654 м3/сут.

На ул. Энергетиков, 1в расположена канализационная насосная №3 производительностью 25 м3/час, которая обеспечивает подкачку сточных вод в этой части города.

Очистные сооружения расположены к северу от производственной зоны за плотиной водохранилища. Водоприемником хозбытовых стоков является река Упа, стоки поступают в реку в 150 м ниже плотины водохранилища Щекинской ГРЭС. Расход воды в водохранилище составляет 1,33 м/сек.

Исследуемые образцы воды водоема по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.800-99.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,1. Количество сточных вод от промышленных предприятий принимается в соответствии со СНиП 2.04.03-85 в объеме 25% стоков от жилой застройки.

Водоотведение на первый этап развития и планируемый срок приводится в таблице 6-9.

Таблица 5-9

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Коэффици-ент суточной неравно-мерн. | Первый этап развития |  | Планируемый срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Насе-ление, тыс. чел. | Расход, тыс. м3/сут | Населе-ние, тыс.чел. | Расход, тыс. м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными водопроводом и канализацией с центральным отоплением | 300 | 1,1 | 7000 | 2100 | 8000 | 2400 |
| Застройка зданиями, оборудованными водопрово-дом и канализацией с ванными и местными водонагрева-телями | 200 | 1,1 | 7000 | 1400 | 8000 | 1600 |
| Всего |  |  |  | 3500 |  | 4000 |

5.6.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается Щекинским участком ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго».

Основным источником потребителей является подстанция ПС 110/6кв «Советск», которая питается по двум фидерам от Щекинской ГРЭС. Установленная мощность 2х16 МВА.

Распределительная сеть работает на напряжении 6 кв, 10 кв по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двухстороннее питание каждой трансформаторной подстанции.

Данные, представленные ПО ТЭС филиала «Тулэнерго» по действующим трансформаторным подстанциям приведены в таблице 3-11.

Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 43 шт.

Общая протяженность линии электропередачи 6,04 кв составляет

Суммарное потребление электроэнергии на территории муниципального образования составляет

На перспективу предлагаются следующие мероприятия:

- при присоединении новых мощностей необходимо проводить реконструкцию ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- замена кабельных линий 6 и 0,4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- проведение капитального и текущего ремонта распределительных сетей 0,4 и 6 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузлы, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введении вечернего и ночного режима горения;

- диспетчеризация с организацией контроля и автоматизации питающих фидеров и РП;

- внедрение системы АСКУЭ в г. Советске.

СПИСОК  действующих ТП на территории МО Советское

по состоянию на 01.06.09г. (табл. 5-10)

| № п/п | Диспетчерское наименование |  |  | U TМ | кВ | Источник питания | Кто эксплуатирует | Нахождение/ближайший жилой дом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | ЗТП | ул.Пионерская, д.З | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ул.Пионерская, д.З |
| 2 | 2 | ЗТП | ул.Энергетиков, д.19 | 315 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | Советский участок | ул.Энергетиков, д. 19 |
| 3 | 3 | ЗТП | ул.Энергетиков, д.34 | 500 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ул.Энергетиков, д.34 |
| 4 | 4 | ЗТП | ул.Энергетиков, д.56 | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ул.Энергетиков, д.56 |
| 5 | 5 | ЗТП | ДК | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ДК |
| 6 | 6 | ЗТП | Ул.Энергетиков, д.62 | 320 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | Ул.Энергетиков, д.62 |
| 7 | 7 | ЗТП | ул.Парковая, д.14 | 320 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | ул.Парковая, д.14 |
| 8 | 8 |  | ул.Школьная, д.4 | 320 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | ул.Школьная, д.4 |
| 9 | 9 | ЗТП | Больница | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | ГУ Админ.г.Советска | Больница |
| 10 | 10 | ЗТП | ул.Октябрьская, д.39 | 180 +630 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | ОАО ЩГЭС | ул.Октябрьская, д.39 |
| 11 | 11 | ЗТП | Ул.Энергетиков, д. 1-6 | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | Ул.Энергетиков, д. 1-6 |
| 12 | 12 | ЗТП | Ул. Красноармейская | 630 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | ООО "МК Электро" | Ул.Красноармейская д.2С |
| 13 | 13 | ЗТП | ТМиК | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | ООО "МК Электро" | ТМиК |
| 14 | 14 | ЗТП | ТМиК | 400 |  | ПС Советск ф. Город 3 | ООО "МК Электро" | ТМиК |
| 15 | 15 | ЗТП | Липковское ЖКХ | 630 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | ООО "МК Электро" | Липковское ЖКХ |
| 16 | 16 | ктп | Коллект.сад "Дружба" | 560 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | СТ "Дружба"Щекинская | Коллект.сад "Дружба" |
| 17 | 17 | ктп | Луч | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | ОАО "Луч" швейная ф. | Луч |
| 18 | 18 | ЗТП | Артскважина № 4 | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | Артскважина № 4 |
| 19 | 19 | ЗТП | Артскважина № 5 | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | Артскважина № 5 |
| 20 | 20 | КТП | 2-ой подъём | 400 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 2 | Советский участок | 2-ой подъём |
| 21 | 21 | ЗТП | Теплица 2 | 180 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 2 | Советский участок | Теплица 2 |
| 22 | 22 | ЗТП | ПВС старая | 560 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | Советский участок | ПВС старая |
| 23 | 23 | ЗТП | ПВС новая | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | Советский участок | ПВС новая |
| 24 | 23 | ЗТП | ПВС новая | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | ПВС новая |
| 25 | 24 | ктп | Кооперативные гаражи | 100 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Гаражное товарищество | Кооперативные гаражи |
| 26 | 25 | ктп | Теплица 1 | 560 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 1 | Советский участок | Теплица 1 |
| 27 | 26 | ЗТП | Гараж стр-ва Артскважина № 6, 7 | 180 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 1 | Советский участок | Гараж стр-ва |
| 28 | 27 | ЗТП |  | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | ОАО ЩГЭГ | Артскважина № 6, 7 |
| 29 | 28 | ЗТП | Школа-интернат | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советская школа-интернат | Школа-интернат |
| 30 | 29 | КТП | Очистные | 400 | 6 | ПС Советск ф. Очистные 2 | Советский участок | Очистные |
| 31 | 30 | КТП | Очистные | 400 | 6 | ПС Советск ф. Очистные 1 | Советский участок | Очистные |
| 32 | 31 | КТП | Плотина | 160 | 6 | ПС Советск ф. Очистные 1 | Советский участок | Плотина |
| 33 | 32 | ктп | ВОХР | 400 | 6 | ПС Советск ф. ВОХР | Советский участок | ВОХР |
| 34 | 33 | ктп | Механич.цех | 560 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | Советский участок | Механич.цех |
| 35 | 34 | ктп | Кислородная станция | 400 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 1 | Советский участок | Кислородная станция |
| 36 | 35 | ктп | ЭйСиЭй | 630 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | ЭйСИЭй | ЭйСиЭй |
| 37 | 36 | ктп | ДОЗ | 315 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | АООТ "Огаревский ДО | ДОЗ |
| 38 | 37 | ктп | Стр-во | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | * | Стр-во |
| 39 | 38 | ктп | ул.Лесная | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ул.Лесная |
| 40 | 39 | ктп | Кооперативные гараж | 560 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Кооперат. гаражи | Кооперативные гаражи |
| 41 | 40 | ктп | Автогараж монтажа | 180 | 6 | ПС Советск ф. Очистные 2 | ООО "МЭМ-8" ФМУ-1 | Автогараж монтажа |
| 42 | 41 | мтп | ул.Полевая | 250 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | ул.Полевая |
| 43 | 42 | ктп | 3-д РТО | 63 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | 3-д РТО | 3-д РТО |

5.6.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

Существующее положение.

На момент разработки проекта существующие жилые и общественные здания снабжаются теплом от Щекинской ГРЭС.

Существующие промышленные предприятия города снабжаются теплом от Щекинской ГРЭС.

В связи со сложным рельефом местности город делится на 2 зоны: верхнюю и нижнюю с границей между зонами восточнее ул. Красноармейской.

Теплоснабжение верхней зоны осуществляется непосредственно от ГРЭС. Параметры теплоносителя 130О-70О С.

Так как здания нижней зоны расположены на 50 м ниже основного источника тепла, их невозможно присоединить непосредственно к тепловым сетям.

Теплоснабжение нижней зоны осуществляется от смесительной насосной станции, расположенной по ул. Октябрьская. Подогреватели, установленные в повысительной станции, служат для подогрева обратной воды из верхней зоны, которая затем подается для теплоснабжения нижней зоны. Параметры теплоносителя 95О-70О С.

Горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в зимний период осуществляется непосредственным водозабором из теплосети.

В летний период горячее водоснабжение в жилых и общественных зданиях отсутствует, кроме бани и прачечной, горячее водоснабжение которых осуществляется от собственных котельных.

Горячее водоснабжение больницы в летний период осуществляется от кипятильников, установленных в корпусах.

5.6.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

Существующее положение.

Газоснабжение городского поселения осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства треста «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз». Природный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Основным источником газа на территории МО является газораспределительная станция Советская ГРС, введенная в эксплуатацию в 1989 году. Расположена в северной части города, к ней идет газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода Ставрополь-Москва II.

Производительность составляет более шестисот млн.м3/год.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей.

Всего на территории муниципального образования по информации треста «Щекиномежрайгаз» на 01.01.2009 г. размещено ГРП, ЩРП – 7 шт.

Протяженность газопроводов составляет всего 44,71 км, в том числе среднего давления 12,54 км, низкого давления 32,17 км.

Основные газопроводы проходят по улицам: Комсомольской, Октябрьской, Энергетиков, Парковой, Полевой, Советской.

5.6.6. СРЕДСТВА СВЯЗИ.

Телефонизация.

Телефонная связь территории муниципального образования обеспечивается цехом телефонной связи и радиофикации №3 Тульского филиала ОАО «Центртелеком», который расположен в г. Щекино, ул. Советская, д.20.

Телефонизация потребителей осуществляется от автоматической телефонной станции (АТС) Советск, пл. Советов, д.1, тип оборудования: Квант-Е Сокол, емкость 1204 номера. Количество телефонных номеров, задействованных в сети городского поселения, составляет 1131 шт.

АТС Советск обеспечивает телефонной связью ближайшие населенные пункты соседних муниципальных образований.

Протяженность кабельных линий на территории МО составляет 143 км.

Количество телефонных аппаратов общего пользования на 1000 жителей составляет 147 шт.

На планируемый срок ожидается, что количество телефонных аппаратов общего пользования будет соответствовать среднестатистическому показателю для малых городов (ориентировочно 250 аппаратов на 1000 жителей).

На перспективу предлагается замена существующей АТС на АТС нового поколения.

Развитие телефонной связи будет осуществляться за счет расширения мобильной (сотовой) связи компаниями МТС, Мегафон, Билайн. Предоставление универсальной услуги, включающей телефонную связь с использованием таксофонов передачи данных и предоставление доступа в Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.

Радиофикация.

На территории муниципального образования действует сеть проводного радиовещания от автоматической станции АСПВ Советск с количеством радиоточек – 422 шт, в настоящее время функционируют 260 радиоточек.

Развитие сети проводного радиовещания на перспективу не предусматривается, ввиду снижения потребности населения в данной услуге.

Телевидение.

Прием телевизионных программ производится от радиотелевизионной передающей станции (РПС) Тульского филиала ФГУП «РТРС».

Принимаются         следующие программы: «Россия», «1-ый Канал», «НТВ», «Культура», «ТВЦ», «РенТВ», «ТНТ».

Кабельное телевидение отсутствует.

На перспективу ожидается перевод на цифровое вещание, в первую очередь общефедеральных программ.

5.6.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА.

Санитарная очистка территории городского поселения включает: сбор, вывоз, обезвреживание твердых хозяйственно-бытовых отходов, вывоз жидких отходов с территории, не имеющей центральной канализации, уборку улиц, площадей, скверов, производственных территорий.

На территории муниципального образования работы по санитарной очистке выполняет МП «Советская управляющая компания ЖКХ»

Вывоз мусора производится ООО «Батлер» мусоровозами на полигон ТБО предприятия ООО «Батлер», расположенный в районе д. Подиваньково МО Ломинцевское.

На полигоне мусор уплотняется и послойно пересыпается грунтом.

Общее количество твердых отходов, вывозимое на полигон составляет

т/сут. На расчетный срок, исходя из нормы 1,5 м3 на чел. В год накопления бытовых отходов (СНиП 2.07.01-89*), будет составлять ориентировочно              т/сут.

В зимнее время снег с улиц и проездов сбрасывается на обочины, площадки для складирования не предусмотрены, во время гололеда проезжая часть улиц и тротуары посыпаются песком.

5.7. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Внешний транспорт.

От работы транспортной инфраструктуры в большой степени зависит возможность активизации экономических и культурных связей МО, улучшения качества жизни населения.

Прохождение автомагистрали Москва-Крым (Е-4) приблизительно в 10 км от территории муниципального образования дает возможность дальнейшему развитию внешних транспортных связей и транспортной инфраструктуры поселения. Связь с этой автомагистралью производится по автодороге III категории «Захаровка-Советск», имеющей региональное значение.

По этим автодорогам город Советск связан автобусными маршрутами с районным центром городом Щекино (22 км) и областным центром городом Тулой (45 км).

Существующая железнодорожная инфраструктура производит незначительные грузовые перевозки тепловозной тягой для промышленных предприятий, пассажирских перевозок нет.

В настоящее время основной транспортной магистралью поселения является ул. Энергетиков. Все грузовые и пассажирские перевозки осуществляются по этой улице, что отрицательно влияет на экологическое состояние городской среды: загазованность, повышенный шум.

Проектное предложение.

Для исключения прохождения грузового и транзитного транспорта по центру города,  снижения экологической нагрузки на жилую зону предлагается строительство объездной автодороги по северо-западной окраине городского поселения, между коллективными садами и производственной зоной, севернее деревни Горячкино. Это также частично сократит протяженность грузоперевозок основных промышленных предприятий МО.

Улично-дорожная сеть.

Главной магистральной улицей городского поселения в настоящее время и на перспективу остается ул. Энергетиков. Проектом предусматривается ее дальнейшее совершенствование: расширение проезжей части, улучшение дорожного и тротуарного покрытия, разметка, устройство велосипедных дорожек.

На этой улице расположен общественный центр города, размещено большинство объектов обслуживания. По этой улице проходят основные потоки общественного, грузового и легкового автотранспорта.

Роль магистральных улиц районного значения выполняют улицы: Комсомольская, Молодежная, а также участок жилой улицы между ул. Комсомольской и ул. Красноармейской.

Остальные жилые улицы, выходящие на главную, обеспечивают транспортную и пешеходную связь между жилыми кварталами и местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, местами отдыха, остановочными павильонами общественного транспорта. Переулок Школьный выполняет функцию жилой улицы от ул. Школьной до пр. Полевого. Улица Школьная должна получить продолжение в северо-восточном направлении от ул. Красноармейской до ул. Молодежной.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны способствовать обеспечению освоения новых площадок строительства жилья, разгрузке наиболее загруженных участков уличной сети, вывода части потоков грузового автотранспорта за пределы жилых территорий.

5.8. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.

Проектом предусматриваются следующие приоритетные направления деятельности муниципального образования:

Табл.5-11

| Виды хозяйственной деятельности | Направления хозяйственной деятельности |
| --- | --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | - развитие и совершенствование производственной базы; - создание современной, конкурентоспособной продукции на базе существующих предприятий; - обновление и модернизация основных производственных фондов; - привлечение инвестиций в промышленность, освоение резервных площадок для расширения существующих и создания новых производств; |
| ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | - развитие транспортной инфраструктуры, совершенствование грузовых и пассажирских перевозок; - реконструкция существующих и строительство новых автодорог. |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАЯ | - создание элементов рыночной инфраструктуры на уровне, соответствующем статусу самостоятельного муниципального образования (банки, страховые и ипотечные компании пр.); - совершенствование взаимодействия администрации МО с субъектами хозяйственной деятельности и учреждениями коммунального, социального и культурного обслуживания; - проведение мероприятий по улучшению инвестиционной привлекательности МО; - содействие развитию малого предпринимательства. |
| СОЦИАЛЬНАЯ | - создание в поселении достойной среды обитания, повышение качества жизни населения; - ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда; - повышение уровня благоустройства и озеленения города; - совершенствование бытового и культурного обслуживания населения; - проведение осмысленной социальной работы с детьми и молодежью; - развитие социальной инфраструктуры МО, укрепление ее материальной базы, реконструкция существующих и строи-тельство новых объектов здравоохранения, культуры и спорта; - реконструкция сетей и объектов инженерно-технического обеспечения с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий; - модернизация и развитие средств связи и телекоммуникаций. |
| РЕКРЕАЦИОННАЯ | - развитие службы рекреационно-туристической деятельности; - строительство новых и благоустройство существующих зон отдыха, культурно-досуговых центров. |

5.9. ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА.

В проекте генерального плана произведена градостроительная оценка территории муниципального образования для определения имеющегося потенциала развития и проблем, требующих разрешения.

Проектом выполнен анализ:

- состояния природно-ресурсного потенциала;

- состояния окружающей среды и задач по её оздоровлению;

- состояния экономической базы развития, производственного потенциала;

- демографической ситуации и состояния трудовых ресурсов;

- транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры;

- состояния жилищного комплекса;

- особенностей сложившейся системы обслуживания;

- состояния базы для развития рекреационного комплекса.

По совокупности природных и техногенных факторов выполнена комплексная оценка территории, в результате которой выделены зоны, наиболее благоприятные для различных видов деятельности и определены меры по их эффективному использованию.

ВЫВОДЫ:

На основе комплексного градостроительного анализа установлено, что территория проектируемого муниципального образования имеет достаточно развитую градостроительную структуру. Поселение располагает мощным производственным и рекреационным потенциалом, достаточными природными, территориальными и трудовыми ресурсами. В то же время сдерживающими факторами для социально-экономического развития являются: отрицательное воздействие промышленности и транспорта на окружающую среду, значительный износ части жилищного фонда и коммунальных сетей, демографические поблемы.

Для устойчивого развития территории, имеющей высокий потенциал для осуществления производственной культурно-оздоровительной деятельности, необходим комплекс градостроительных мер по созданию комфортной среды обитания, благоприятной для инвестиций.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие муниципального образования и формирвание его экономической базы в перспективный период будет определяться противоречивыми факторами. С одной стороны:

- удобное географическое положение: близость автомобильных дорог федерального и регионального значения и железной дороги федерального значения, развитая сеть автодорог;

- наличие производственных площадок для расширения производственной деятельности;

- возможность нового жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного фонда;

- близость к строительной базе г. Щекино и р.п. Первомайский.

С другой стороны:

- неблагополучная демографическая ситуация, отток трудоспособного населения;

- низкий уровень благоустройства и качества автодорог в городе, значительный износ сетей ЖКХ.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

6.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

Основной целью градостроительного развития является создание благоприятной городской среды, улучшение качества жизни населения.

В генеральном плане заложены перспективы возможного роста производственного потенциала при непременном условии улучшения экологической ситуации.

Выгодное экономико-географическое положение территории позволяет ожидать значительного градостроительного совершенствования городского поселения за счет технологической модернизации производственных предприятий, инженерного обеспечения, внедрения инновационных технологий, развития сферы обслуживания, благоустройства и озеленения территории муниципального образования.

Планировочная концепция генерального плана исходит из природных особенностей городского поселения и направлена на поддержание сложившейся планировки и оптимальную градостроительную организацию всех городских функций.

Архитектурно-планировочная структура будет совершенствоваться за счет реконструкции сложившихся кварталов. Строительство жилых зданий, учреждений и предприятий обслуживания предусматривается вести на участках, освободившихся от ветхой застройки и на незастроенной территории городского поселения.

Генеральным планом предполагаются следующие мероприятия:

- комплексное благоустройство существующей застройки реконструкция жилых и общественных зданий, инженерного обеспечения;

- реконструкция территорий промышленных предприятий с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры;

- благоустройство зоны отдыха в районе водохранилища, парка, скверов;

- совершенствование транспортно-дорожной сети.

Проектное предложение.

Для устройства собственного кладбища, ввиду отсутствия необходимых резервов территории, предлагается его размещение на свободной площадке соседнего муниципального образования – Костомаровского. Предлагаемая площадка примыкает  к северо-западной границе поселения. Для реализации этого предложения необходимо решить  вопрос об изменении границы муниципального образования.

6.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

Разработанное в проекте функциональное зонирование территории предусматривает, с одной стороны, преемственность  в функциональном назначении основных зон селитебной и производственной к сложившемуся использованию территории и ранее разработанной градостроительной документации, с другой стороны, расширяет состав зон для более рационального планирования использования территории.

Функциональное зонирование определяет следующие зоны:

- жилую с многоэтажными, среднеэтажными жилыми домами, индивидуаль-ными усадебными жилыми домами;

- рекреационную с парком, скверами, зоной отдыха;

- общественно-деловую;

- производственную с промышленными предприятиями и сооружениями;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- коммунальную.

- резервных территорий для жилищного и социального строительства;

- резервных территорий для строительства объектов производственного назначения;

Подзоны:

- социального и культурного обслуживания с административными зданиями, объектами образования, здравоохранения, культуры, спорта и др.;

- специального назначения (кладбище);

- садоводческих товариществ;

- земель сельскохозяйственного назначения, лесов, фруктовых садов, огородов;

6.3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Проектом выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных узлов, скважин;

- территории водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Упы и Щекинского водохранилища;

- территории санитарно-защитных зон производственных и  коммунальных

объектов;

- территории, подтапливаемые грунтовыми водами;

- территория санитарно-защитной зоны проектируемого кладбища;

- территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

- территории, подтапливаемые грунтовыми водами.

- территории санитарного разрыва магистрального продуктовода;

- территория полосы отвода железной дороги.

6.4. ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

При разработке генерального плана МО город Советск учитываются мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия, определяемые требованиями Федерального закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ. На территории МО расположен один объект культурного наследия (табл. 6-1)

Таблица 6-1.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ (памятники Великой Отечественной войны)

| Наименование памятника | Местонахождение памятника | Документ о принятии на - Госохрану | Категория охраны Ф – памят. федер. Знач-я, Р –регион. зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Братская могила с захороне-нием воинов, погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. | г. Советск | Решение Тулоблисполкома от 09.04.69 г. №6-294 | Р |

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

Мероприятия по территориальному планированию, предлагаемые проектом, определяют основные направления реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально-экономического развития и природно-климатических условий городского поселения.

  - РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОЙ ЗОНЫ. НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Планировочная структура поселения остается в основном в существующем виде, расширение общей территории предусматривается только за счет изменения границы поселения для обустройства кладбища.

За последние 10-12 лет взамен старой ветхой застройки было построено несколько многоэтажных жилых домов, значительное количество усадебных 1-2 этажных жилых домов.

Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне Щекинской ГРЭС, завода котельно-вспомогального оборудования и трубопроводов, других промышленных предприятий, подлежит сносу с последующим проведением мероприятий по защитному озеленению этой территории.

В восточной части города, где построено два новых 5-этажных жилых дома, предлагается дальнейшее перспективное строительство многоэтажных жилых домов.

Всего с учетом сноса аварийного и ветхого жилого фонда, а также жилого фонда, расположенного в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий предполагается строительство нового жилья, в том числе многоэтажного и среднеэтажного, индивидуальных усадебных жилых домов.

Обеспечение значительных объемов нового строительства может быть осуществлено при условии предоставления новых видов кредитования населения для приобретения жилья, участия граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах, использования ипотеки.

7.2.   ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Существующая сеть учреждений и предприятий обслуживания представлена в виде единой функциональной системы, в которой отдельные учреждения и предприятия функционируют как взаимосвязанные элементы. Город Советск играет роль рядового элемента местной системы расселения с частичными функциями подцентра административного района. Транспортная доступность районного центра - города Щекино составляет 30 минут, доступность областного центра – города Тулы  составляет 50 минут.

Основной задачей обслуживающей сети является обеспечение населения основными товарами и услугами стандартного спроса в процессе повседневной деятельности людей с минимальными затратами времени на посещение и обслуживание. Это достигается тем, что предприятия и учреждения размещены относительно равномерно по территории городского поселения с учетом основных пешеходных потоков.

Нормальное функционирование учреждений и предприятий обслуживания должно обеспечивать населению удовлетворение самых разнообразных запросов, предоставлять максимальный выбор товаров и услуг. Поэтому основные объекты обслуживания размещены в общественном центре поселения, на главной и основных улицах в пределах транспортной и пешеходной доступности.

Статус  самостоятельного муниципального образования обуславливает особые требования к перечню размещаемых  общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутригородской социальной функции, решающей задачи совершенствования сервисного обслуживания с целью повышения качества жизни населения. Формирование и насыщение общественной застройки создает социально ориентированный имидж города, способствующий инвестиционной привлекатель-ности территории.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий обслуживания. В целом, совершенствование системы культурно-бытового обслуживания лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг – росте объемов, разнообразия, качества и доступности услуг.

Этот процесс связан с завершением разделения сферы обслуживания на две части – коммерческую и социальную. Коммерческая – ориентируется на платежеспособное население, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом. Коммерческая составляющая не поддается нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции в соответствии со спросом.

Социальная – ориентируется на все население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг. Социальная составляющая поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т.д.) и ориентируется на социальные стандарты.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств граждан, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Следует отметить отсутствие в поселении ряда нормируемых учреждений культурно-бытового обслуживания: кинотеатра, общественных столовых, автостанции. Назрела необходимость в благоустройстве в соответствии с современными требованиями существующих объектов культуры и отдыха: парка, скверов, стадиона, зоны отдыха.

В проекте предусмотрено строительство автостанции, лодочной станции,                 культурно-досугового комплекса.

Табл.7-1

РАСЧЕТ НОРМИРУЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Учреждения, предприятия | Ед. изм. | На 1000 жителей | Треб. по СНиП |  | Существ. Положение | Принять проектом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап | Расчет. срок |  | Первый этап | Расчет. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | 40 | 300 | 340 | 274 * 269 | 300 | 340 |
| Общеобразовательные школы | Учащихся | 90 | 630 | 720 | 1495* 746 | 675 | 765 |
| Общеобразовательная школа-интернат | Учащихся |  |  |  | 240 | 240 | 240 |
| Межшкольный учебный комбинат №3 | мест |  |  |  | 214 | 214 | 214 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Городская больница | Коек | 13,5 | 101,3 | 114,8 | 71 | 102 | 115 |
| Поликлиника | Посещений/смену | 18,2 | 136,5 | 154,7 |  | 137 | 155 |
| Станция скорой помощи | автомобилей | 0,1 | 0,7 | 0,8 |  | 1 | 1 |
| Спортивные залы | Тыс. М2 | 0,35 | 2,63 | 2,98 |  | 2,63 | 2,98 |
| Детско-юношеская спортивная школа | мест |  |  |  | 381 | 400 | 400 |
| Бассейн крытый | М2 Водн. зеркала | 20 | 150 | 170 |  | 170 | 170 |
| Спортивные площадки | Га | 0,19 | 1,43 | 1,62 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом культуры | Мест | 30 | 225 | 255 | 370 | 370 | 370 |
| Библиотеки | Объект | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| Детская музыкальная школа | Мест |  |  |  | 72 | 120 | 120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли | М2 Торг. площади | 280 | 1960 | 2240 |  | 1960 | 2240 |
| Рынки, ярмарки | М2 Торг. площади | 24-40 | 224 | 256 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Предприятия общественного питания | Посад. мест | 40 | 280 | 320 |  | 280 | 320 |
| Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 9 | 63 | 72 |  | 63 | 72 |
| Организации и учреждения административного управления, учреждения кредитно-финансовые и страховые, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение милиции | Объект | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Отделение связи | Объект | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Отделение Сбербанка | Объект | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Жилстройсервис» | Объект |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Пожарная часть | Объект машин |  |  |  | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Гостиницы | мест |  |  |  | 20 | 40 | 40 |
| Прачечная | Кг/час |  |  |  | 10 | 20 | 20 |
| Баня | Посещений/смену | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7.3.   РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ.

Промышленное производство является основой экономической базы муниципального образования. Имеющиеся крупные и средние предприятия представляют отрасли электроэнергетики, машиностроения, легкой промышленности и промышленности строительных материалов. Все эти предприятия располагаются в северной части поселения.

Согласно схеме территориального планирования Тульской области в регионе предлагается создание кластеров промышленного типа. В энергетический кластер включена Щекинская ГРЭС, в машиностроительный кластер – Завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов.

Предполагается, что территории предприятий, включенных в кластеры, будут являться приоритетными зонами для капитального строительства, реконструкции, модернизации и создания новых производств. В проекте предусматривается увеличение промышленного потенциала и, соответственно, усиление промышленной функции в хозяйственной специализации муниципального образования. В связи с усилением промышленной функции поселения на проектный период предусматриваются резервные территории для их развития.

7.4.   РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И РЕКРЕАЦИОННОГО КОМЛЕКСА.

Система озеленения территории городского поселения по характеру использования разделяется на следующие виды:

- общего пользования (парк, скверы, озелененные полосы улиц);

- ограниченного пользования (зеленые насаждения внутри групп жилых домов, на участках общественных зданий, на территориях производственных объектов);

- специального назначения (санитарно-защитные, шумозащитные, водоохранные, коллективные садовые насаждения  и др.)

Существующий городской парк – основное место отдыха жителей города, раскинувшийся к юго-востоку от общественного центра до водохранилища, имеет естественные зеленые насаждения (липа, дуб, осина). Значительная часть территории парка не имеет древесных насаждений. Частично территория заболочена к западу от рыбхоза.

В городе имеется несколько скверов: у обелиска воинам, павшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.г., сквер на площади общественного центра.

Парк, скверы, стадион, зона отдыха, участки лесов, водохранилище в совокупности составляют рекреационные ресурсы поселения.

Городские улицы и дворовые территории в основном озеленены в виде рядовых посадок и групп деревьев (клен, береза, липа, рябина и др.) и кустарников.

Участки учреждений народного образования, здравоохранения, культуры имеют достаточное озеленение по периметру и внутри своих территорий.

Наиболее значительные массивы зеленых насаждений (плодово-ягодных) представлены в виде коллективных садов на острове водохранилища, в северной части города и южнее территорий ГРЭС.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы озеленения и рекреационного комплекса  городского поселения:

- городской парк как основа кратковременного отдыха населения необходимо благоустроить, как на существующей территории, так и с развитием вдоль водохранилища (пляж, лодочная станция, спортивные площадки и др.);

- проектирование и строительство в перспективе в районе существующего пляжа культурно-досугового центра;

- дополнительные подходы в парковую зону с улиц Молодежной, Парковой, со стороны села Костомарово;

- уход за зелеными насаждениями кварталов и микрорайонов;

- озеленение водоохранных зон;

- озеленение санитарно-защиных зон.

7.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Водоснабжение. Проектные предложения.

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого объема. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо внедрить систему экономического стимулирования.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Расход воды на поливку улиц, площадей, зеленых насаждений не предусматривается, так как для этих целей есть возможность использовать воду из водохранилища.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Коэффициент суточной неравномерности принимается 1,1. Расчетные расходы воды на первом этапе и на планируемый срок приводятся в таблице.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий, малых предприятий и прочие расходы принимаются в размере 20% расхода воды на нужды населения.

Расход воды на наружное пожаротушение.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа с расходом воды 25 л/сек. Неприкосновенный противопожарный запас составляет (3х25х3600х3):1000=840 м3. Два одновременных пожара в жилой зоне и один на промышленном предприятии. Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в резервуарах чистой воды на насосных станциях 2-го и 3-го подъемов.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводных сетях вдоль улиц и проездов располагаются пожарные гидранты, обеспечивающие пожаротушение зданий и сооружений (п.8.17 СНиП 2.04.02-84).

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения: зона строгого режима – I пояс санитарной охраны, зона ограничений – II пояс санитарной охраны, зона наблюдений – III пояс санитарной охраны.

I пояс санитарной охраны включает территорию водозабора, в пределах которой запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II и III пояса санитарной охраны включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. В пределах этих поясов градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

- строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

- организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

- периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы.

Таблица 6-2

| Наименование потребителей | Норма водопот-ребле-ния, л/сут | Коэффициент суточ-ной неравномерн. | Первый этап развития |  | Планируемый срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс.чел. | Расход, тыс. м3/сут | Население, тыс. чел. | Расход, тыс. м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудован-ными водопроводом и канализацией с центральным отоплением | 300 | 1,1 | 7000 | 2100 | 8000 | 2400 |
| Застройка зданиями, оборудованными водопроводом и канализацией с ван-ными и местными водонагревателями | 200 | 1,1 | 7000 | 1400 | 8000 | 1600 |
| Всего |  |  |  | 3500 |  | 4000 |

Теплоснабжение. Проектные предложения.

Предусматривается перевод всех жилых и общественных зданий на снабжение горячей водой непосредственным водозабором из теплосети.

Новое строительство будет осуществляться за счет сноса существующих зданий в нижней зоне, обеспеченных теплом.

Теплоснабжение проектируемой застройки будет осуществляться от реконструируемых тепловых сетей. Источник теплоснабжения - Щекинская ГРЭС.

В связи со строительством зданий в нижней зоне подлежит реконструкции существующая смесительная станция.

Дополнительных магистральных сетей не потребуется.

Для теплоснабжения больничного комплекса в качестве резервного источника тепла на территории больницы проектируется котельная на базе тип. пр.803 – 1-64, топливо газ.

Теплоноситель – вода с параметрами 130О-70О С.

Горячее водоснабжение осуществляется от этой же котельной

Газоснабжение. Проектные предложения.

Проектом предусматривается совершенствование существующей системы газового хозяйства с учетом градостроительного развития муниципального образования. Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов: полиэтиленовых труб при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

При всех видах хозяйственной деятельности на территории городского поселения расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметров трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

7.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ.

Проектные предложения.

Для сбора твердого бытового мусора в жилых кварталах, на территориях промышленных предприятий должны предусматриваться асфальтированные огороженные площадки с контейнерами.

Вывоз жидких нечистот должен производиться специальными автомашинами на сливную станцию, оборудованную на очистных сооружениях.

На территории полигона необходимо предусмотреть площадку для размещения установки по утилизации отходов медицинских учреждений.

Вся территория городского поселения должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. Необходимо разработать мероприятии по переходу к раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора вторичного сырья потребуется приобретение специальных контейнеров и устройство площадок под их установку.

Для вывоза снега с территории необходимо обустройство снегосплавных площадок.

Вместо применения песко-соляной смеси предлагается использовать новые средства для борьбы с гололедом: раствор модифицированного хлористого кальция, аналогичного состава в виде сухой смеси и модифицированного хлористого магния. Эти вещества экологичнее обыкновенной технической соли, менее агрессивны по отношению к металлам, не губят зеленые насаждения, не разъедают асфальт.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Согласно Схеме территориального планирования Щекинского района территория муниципального образования город Советск находится в зоне повышенного загрязнения воздушного бассейна. Основным источником загрязнения является Щекинская ГРЭС (согласно данным за 2007 год – 0,687 тыс. тонн загрязняющих веществ в год).

Следует отметить, что выбросы вредных веществ в атмосферу снизились по сравнению с предыдущими годами по Филиалу ОАО «ТГК-4»-«ТРГ» ПП «Щекинская ГРЭС» на 19 % (статистические данные отчета 2-ТП (воздух) 2004-2007 гг.).

Другими источниками загрязнения воздуха являются предприятия:

завод КВОиТ, завод ТМиК, фабрика ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс РАША».

В настоящее время на территории Тульской области действует региональная целевая программа «Экология и природные ресурсы Тульской области на 2007-2011 годы», на территории Щекинского района действует муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки и охраны здоровья населения на территории муниципального образования Щекинский район на 2007-2011 гг.».

Ежегодно Законом Тульской области в областном бюджете предусматриваются средства на финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов, выполнению мероприятий программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, лесоохране и лесовосстановлению и т.д.

Средства направляются на проведение работ, локализацию и ликвидацию источников загрязнения водных объектов, снижение количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, водные объекты, организацию системы безопасного обращения с отходами производства и потребления.

Защита от подтопления.

Для территорий, подлежащих защите от подтопления, рекомендуется приняты нормы осушения:

- для многоэтажной застройки – 3 м;

- для остальной селитебной застройки – 2 м;

- для зелёных насаждений 1-2 м – в зависимости от типа растительности и минерализации подземных вод.

Меры по защите включают:

- строительство и реконструкцию дренажных систем. Целесообразно использовать самотечный закрытый горизонтальный тип дренажа как наиболее экономичный;

- строительство и реконструкцию сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций.

Необходимо строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их качества до соответствующих норм, при использованиисовременного высокоэффективного оборудования для электрохимической обработки воды в сочетании с ультрафильтрацией, сорбцией и обеззараживанием жёстким ультрафиолетом на фоне действия добавок пергидроля. Очищенный дренажный сток предлагается сбрасывать в поверхностные водотоки и водоёмы.

Инженерная защита от оползней.

Рзвитие оползней определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и укрепления застроенных оползневых и оползнеопасных склонов.

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры - регулирование поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование и т.д.

Тип оползня определяет набор противооползневых мероприятий (дренажи, изменение конфигурации склона, закрепление грунтов, подпорные стены, буронабивные сваи).

К мероприятиям направленным на нейтрализацию техногенных факторов относятся:

- создание устойчивого профиля,

- техническая мелиорация склонов,

- устранение источников искусственного обводнения,

- устранение дефектов вертикальной планировки склонов,

- устранение эрозионных и абразионных подсечек,

- виброизоляция сооружений и механизмов,

- ограничение и запрещение взрывов,

Инженерная защита от эрозии.

Для правильного выбора мер борьбы необходимо рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий. Для борьбы с оврагами гидротехнические сооружения включают в себя строительство:

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Целесообразно сохранять и обновлять существующие противоэрозионные сооружения: лесополосы и пруды, в значительной мере снижающих плоскостную и линейную эрозию плодородных земель.

Инженерная защита от просадочности.

Просадочными свойствами обусловлены многочисленные деформации сооружений, проявляющиеся при замачивании грунтов оснований, которое может происходить как под воздействием природных, так и техногенных факторов.

При необходимости строительства на просадочных грунтах методы борьбы с просадочностью лёссовых пород разделяются на:

- устранение просадочных свойств в пределах деформируемой и всех просадочных толщ;

- прорезку просадочных грунтов свайными фундаментами, устройство столбов или лент из закрепленного грунта, или заглубление фундаментов;

- водозащитные мероприятия;

- конструктивные мероприятия.

Инженерная защита от паводков и надзор за гидротехническими сооружениями.

Ежегодное обследование состояния гидротехнических сооружений, с которыми связана опасность затопления промышленных и гражданских объектов, приведение в соответствие с нормативными требованиями их констрктивных и водопропускных элементов, позволяют предотвратить аварийные ситуации на водных объектах.

Мероприятия по оздоровлению атмосферного воздуха.

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями и обеспечить ими все предприятия-загрязнители.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

Основными задачами охраны поверхностных вод является:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специального режима на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек;

- действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством.

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с состоянием очистных сооружений.

Водоохранные зоны

Основным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы вдоль реки Упы и Щекинского водохранилища. На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель. В проекте принята ширина водоохраной зоны – 200 м, ширина прибрежной полосы – 60 м.

В водоохраной зоне запрещается:

- применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков на удобрение почв;

- размещение складов ядохимикатов, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения и складирования промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- вырубка леса;

- заправка топливом, мойка и ремонт автотракторного парка;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение, без согласования с природоохранными и водоохранными организациями, замыва пойменных озер и стариц, добыча местных стройматериалов и полезных ископаемых, строительство новых и расширение действующих промышленных предприятий и производств;

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным для водоохранных зон, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме традиционных мест водопоя);

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения;

При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения минимальные размеры водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяются санитарными правилами и нормами.

Таким образом, для охраны поверхностных вод необходимо:

- создать новые комплексы по очистке сточных вод, учитывающих специфику их состава (устанавливать их в непосредственной близости к источнику загрязнения);

- оборудовать все водозаборные и сбросные сооружения аппаратурой для учета забираемых и сбрасываемых вод;

- организовать очистку ливневых стоков;

- создать в местах сброса крупных сельскохозяйственных комплексов и ферм очистные сооружения для очистки от азота аммония, пестицидов и нитритов;

- создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов;

- внедрять в промышленность малоотходное производство, максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водоснабжения;

- реконструировать и модернизировать очистные сооружения на производственных предприятиях, внедряя прогрессивные технологии;

Мероприятия по охране подземных вод.

Важнейшим профилактическим мероприятием является очистка сточных вод. Для эксплуатации подземных вод важно, чтобы водоотбор скважинами в каждом гидрогеологическом районе не превышал величины подземного стока. Интенсивный забор подземных вод влечёт за собой увеличение минерализации воды в водоносных горизонтах, а несвоевременный ремонт водозаборных скважин и водопроводных сетей приводит к авариям и загрязнению питьевой воды.

Требует решения проблема обезжелезивания воды.

Охранные мероприятия включают:

- создание узаконенных зон санитарной охраны II и III поясов;

- снижение локальной нагрузки на водоносные горизонты;

- строительство локальных и модернизацию очистных сооружений централизованной канализации;

- тампонаж всех бездействующих скважин;

- разработку технико-экологических схем хозяйственно-питьевого водоснабжения, регулирование объёма используемой подземной питьевой воды на технические нужды;

- ограничение бурения скважин на воду до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

- осуществление контроля за состоянием подземных вод.

Мероприятия по охране почв.

Почвенный покров подвержен практически всем видам и формам эрозии: плоскостной и линейной, ливневой и ирригационной. Негативные последствия также имеют неправильное ведение агротехнических приемов обработки и химизации, захламление и загрязнение почвы.

Негативные последствия повлекло за собой интенсивное использование земель и резкое сокращение работ по сохранению их плодородия. Сокращение крайне необходимых агрохимических работ  привело к истощению пашни. Осуществляемое внесение удобрений недостаточно не только для повышения плодородия почв, но и для компенсации выноса питательных веществ.

Для изменения сложившегося положения необходимо проведение планомерных работ для улучшения агрохимического состояния пахотных земель.

В местах загрязнения почв нефтепродуктами и тяжёлыми металлами необходимо провести специальные мероприятия по их очистке. В целях предотвращения аварийных ситуаций и исключения попадания нефтепродуктов в почву необходимо капитально отремонтировать ёмкости для их хранения.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления.

Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с отходами производства и потребления, для чего необходимо:

- ликвидировать стихийные свалки;

- совершенствовать систему сбора и переработки ТБО.

Мероприятия по улучшению радиационной обстановки.

В целях выполнения федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» в 2006 г. проводился радиационно-гигиенический мониторинг рациона питания и доз облучения населения загрязненных территорий.

При контроле за радиационной обстановкой ведутся дозиметрические измерения и наблюдения за динамикой гамма-фона.

Для улучшения общего состояния окружающей среды проектом предлагается:

- осуществлять градостроительный, санитарный контроль производственной и хозяйственной деятельности объектов, оказывающей воздействие на экологию зоны;

- проводить экологическую экспертизу по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

- внедрять безопасные производства и технологии, современные системы очистки;

- осуществлять комплексные мероприятия по экологическому просвещению и воспитанию населения и, особенно молодежи,  своевременне информировать население о состоянии среды обитания и водопотребления;

- разработать комплекс природоохранных мер, необходимых в природоохранных зонах.

- для санитарного оздоровления территории следует обеспечить эффективную систему по обращению с отходами производства и потребления, ликвидацию стихийных свалок.

Проектное предложение.

Учитывая не только технологическую, но и существенную рекреационную функцию Щекинского водохранилища, необходима разработка проекта водоохраной зоны и прибрежной полосы водохранилища специализированной проектной организацией, разработка мероприятий по очистке акватории водохранилища в районе зоны отдыха и проекта благоустройства зоны отдыха.

9. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Щекинского района обусловлены как природными,  так и техногенными факторами.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными и природно-техногенными факторами.

Природные пожары.

В связи стем, что на территории МО достаточно много лесных массивов, существует вероятность возникновения лесных пожаров, особенно в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

В последние годы в связи с массовым сокращением поголовья крупного рогатого скота значительные площади сельскохозяйственных угодий не скашиваются с целью заготовки кормов, множество пастбищ и опушек леса заросли травой. Это многократно увеличило количество пожаров, в том числе  лесных пожаров, от загорания травы, причиной которых является неосторожное обращение с огнем или умышленный поджег.

Экстемальные климатические явления.  Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или жара отмечаются на территории района. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного и железнодорожного транспорта.

Наводнения.  При катастрофических паводках  возможно затопление прибрежных населённых пунктов, нанесение материального ущерба населению и хозяйству района, а также вреда жизни и здоровью людей.

При наводнении возможно:

- затопление отдельных  отдельных территорий, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, дамб, линий электропередач;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

Оползни, переработка берегов. Опасность возникновения природных катастроф, связанных с активизацией экзогенных геологических процессов на территории района, значительно возрастает в связи с всё большим вмешательством человека в природу, усиливающим  техногенную нагрузку на окружающую среду.

Оползни могут быть причиной разрушения зданий и инженерных сооружений, а также в отдельных случаях представлять угрозу для жизни людей.

Просадки.  Лессовидные породы, склонные к просадкам распространены, особенно на водоразделах и на высоких надпойменных террасах реки Упы. Следствием просадок являются разнообразные деформации зданий и сооружений. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с просадочными грунтами, существует в случае строительства без учёта просадочных свойств грунтов. При этом возможны неравномерные осадки и, как следствие, деформации и даже обрушения зданий и различных инженерных сооружений.

Подтопление – широко распространённое явление на застроенной части территории, особенно в городах; подтопление связано как с общими изменениями водного баланса, так и с техногенными причинами: нарушением поверхностного стока и утечками из водонесущих коммуникаций.

Подтопление часто является причиной снижения несущей способности оснований сооружений и, как следствие, неравномерные осадки и деформации сооружений, что представляет особую опасность для газо - и нефтепроводов.

Оврагообразование часто приурочено к склонам речных долин. Наиболее интенсивно они развиваются в легко размываемых лёссовых породах, на слабо задернованных склонах. Большое влияние на активизацию этого процесса оказывает хозяйственная деятельность человека, с которой связано нарушение сплошности растительного покрова, утечка вод из коммуникаций.

Основные причины возникновения опасных природных процессов, с которыми могут быть связаны чрезвычайные ситуации следующие:

Оползни

- нарушение устойчивости склонов при их подрезке, связанной с прокладкой дорог, а также водотоками;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- утяжеление склона при его  самовольной   застройке;

- нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов);

- повышение уровня подземных вод за счёт технических утечек (из водопроводов, канализации, производств с «мокрой технологией»), распашка земель, в том числе лесных площадей.

Переработка берегов

- отсутствие берегоукрепительных сооружений,

- слабая эффективность их функционирования.

Затопления и наводнения

- плохое состояние гидротехнических сооружений;

- отсутствие или неэффективность работы защитных дамб и берегоукрепительных сооружений;

- отсутствие проектно-сметной документации и строительство с нарушением норм и правил прудов и водохранилищ;

- ежегодное разрушение временных земляных перемычек;

- наличие низководных мостов, провоцирующих появление заторных явлений;

- низкая пропускная способность водопропускных труб под автодорогами, не обеспечивающая пропуск паводковых вод, обусловливающих затопление дорог и изоляцию населённых пунктов.

Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Щекинского района может быть связан с гидротехническими сооружениями, химически и пожаровзрывоопасными  объектами, радиационной обстановкой, газо- и нефтепроводами, транспортом, лесными пожарами.

Гидротехнические сооружения.

На территории МО находится гидротехническое сооружение (ГТС) – плотина  Щекинского водохранилища. В результате прорыва плотины могут быть затоплены значительные территории и нанесён большой ущерб хозяйству и населению.

Пожаровзрывоопасные объекты.

На территории района расположено множество  пожаровзрыво-опасных объектов. К данной категории относятся объекты, на которых осуществляется:

- транспортировка  природного газа, нефти и нефтепродуктов;

- хранение нефтепродуктов, спирта;

- производство хлебной продукции.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что в условиях района определяет возможность уязвимости почти всех населённых пунктов.

Радиационная обстановка.

МО продолжает испытывать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Сложившаяся в районе эколого-радиологическая обстановка негативным образом влияет на состояние здоровья населения, способствует росту общей заболеваемости.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Гидротехнические сооружения

- значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;

- повреждение конструктивных элементов ГТС;

- невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС,

- отсутствие деклараций безопасности ГТС;

- недостаточное ежегодное финансирования работ по поддержанию в надлежащем техническом состоянии ГТС водохранилищ.

- неспособность мелких сельскохозяйственных предприятий, на балансе которых находятся  ГТС, содержать их в должном состоянии ввиду или отсутствия эксплуатационной службы, либо недоукомплектованности квалифицированными кадрами.

Пожаровзрывоопасные объекты

- сильная изношенность труб нефте- и газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Транспорт

- Слабый контроль за исправностью автобусов, грузового и легкового автотранспорта;

- человеческий фактор; низкий уровень профессионализма обслуживающего персонала;

-   несоблюдение техники безопасности и правил дорожного движения.

Лесные пожары

- самовозгорание;

- поджоги;

- неосторожное обращение с огнём;

- недостаточный уход за лесом;

- недостаточное количество противопожарных барьеров и полос.

Радиационная обстановка

- радиоактивное загрязнение территорий вследствие аварии в 1986 г на Чернобыльской АЭС.

Для улучшения состояния воздуха необходимо повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями атмосферного воздуха.

Для охраны поверхностных вод необходимо провести инвентаризацию имеющихся очистных сооружений и системы ливневых стоков и по результатам анализа их работы разработать комплекс мероприятий по их реконструкции.

Для охраны подземных вод необходимо, чтобы водоотбор скважинами не превышал величины подземного стока.

В местах загрязнения почв нефтепродуктами и тяжёлыми металлами необходимо осуществление специальных мероприятий по их очистке. В целях предотвращения аварийных ситуаций и исключения попадания нефтепродуктов в почву необходимо капитально отремонтировать ёмкости для их хранения. Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с  отходами производства и  потребления, осуществлять своевременный вывоз мусора, внедрять систему сортировки отходов.

10.   ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

Формирование городского поселения, сочетающего условия среды комфортной для жизнедеятельности населения и, соответственно, привлекательного для инвестиций – основная задача разработки и реализации генерального плана.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей города, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

Общее состояние и качество городской среды являются одним из существенных факторов в конкурентной борьбе городов за размещение инвестиций.

Темпы развития городского поселения в значительной степени определяются условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями местных органов власти в поиске и привлечении средств из федеральных и региональных бюджетных фондов, а также частных инвесторов.

Наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов территориального планирования и правил землепользования и застройки является обязательным условием для частно - государственного партнерства применительно к территориям комплексного освоения в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и других государственных и региональных инвестиционных программ.

Комплексный анализ территории, выполненный проектом генерального плана, определил качество и эффективность использования отдельных площадок в черте муниципального образования, является инструментом формирования участков выгодного вложения инвестиций, привлечения частных средств для их освоения. Предлагаемые в генеральном плане площадки жилищного, общественно- делового и производственного строительства предусматривают комплексное использование территории со строительством коммунальной, дорожно-транспортной инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативами.

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития муниципального образования город Советск.

11. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

В целях реализации «Генерального плана МО город Советск» необходимо осуществить правовое обеспечение градостроительных мероприятий проекта, сформировать экономический и организационный механизм градостроительной деятельности. В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Правила землепользования и застройки;

- Проект планировки всего поселения и или отдельных его частей;

- Проект планировки зоны отдыха;

- Схема санитарной очистки;

- Проекты реконструкции систем водоснабжения и канализации;

- Проекты организации санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- Проекты организации ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

- Проект водоохранных зон р. Упа и Щекинского водохранилища;

- Проект благоустройства территории МО.

12. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  МАТЕРИАЛОВ.

Нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня

1. Конституция Российской Федерации (Основной закон)

2. Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ, в редакции от 6 октября 2003 г, №131

3. Закон «О земле»

4. Федеральный закон «О недрах» от 21 февраля 1992 года №2395-1 (в ред. от 25.10.2006 г. №173-ФЗ)

5. Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю»

6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7-ФЗ (в ред. от 05.02.2007 г. №13-ФЗ)

7. Закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ФЗ, в редакции от 31.12.2005 г. №199

8. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (в ред. от 31.12.2005 г. №199-ФЗ)

9. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (в ред. от 26.06.2007 г. №118-ФЗ)

10. Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 19.07.1997 года № 109-ФЗ (в ред. от16.10.2006 г. №160-ФЗ)

11. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ

12. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ (в ред. от 23.03.2007 г. №37-ФЗ)

13. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997г. №117-ФЗ  (в ред. от 18.12.2006 г. №232-ФЗ)

14. Градостроительный кодекс Российской Федерации, 29 декабря 2004 г., №190-ФЗ

15. Земельный Кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (в ред. от 28.02.2007 №21-ФЗ)

16. Лесной Кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ

17. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 167-ФЗ (в ред. от 03.06.06г.№ 74-ФЗ)

18. Воздушный кодекс Российской Федерации

19. Устав (Основной закон) Тульской области от 12.10.2001 года «265-ЗТО.

20. Закон Тульской области от 29.12.2006 №785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области»

21. Закон Тульской области от 29.12.2006 года №787 –ЗТО «Об областной целевой программе «Экология и природные ресурсы Тульской области на 2007 –2011 годы»

22. Закон Тульской области от 29.12.2006 года №788-ЗТО «Об областной целевой программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2007-2010 годы»

23. Закон Тульской области «О музеях и музейных ценностях Тульской области» от 11.03.1999 года №121-ЗТО»

24. Закон Тульской области об областной целевой программе «Культура Тульской области (2007-2010 годы) от 03.05.2007 г. №831-ЗТО.

25. Закон Тульской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ в Тульской области от 28.02. 2007 года , №795- ЗТО

26. Постановление Правительства РФ от 03.04.08 г. №234 «Об обеспечении жилищного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности

27. Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»

Градостроительные документы

1. Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки (Проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Тульскгражданпроект», 1984 г.);

2. СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

2. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»

4. СНиП №1063-р 2001 «Социальные нормативы и нормы»

5. СНиП 11-02-96 1997 «Инженерные изыскания для строительства»

6. СанПиН 2.2.1/21.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

8. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и водопроводов питьевого назначения»

9. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

10.СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территории зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

11. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

12. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

Стратегические и программные документы федерального и регионального уровня

1. Стратегия социально-экономического развития Тульской области до 2028 года.

2. Тульская область. Инвестиционный потенциал.

3. Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.»

4. Федеральная целевая программа «Жилище» (на 2002 – 2010 годы).

5. «Программа социально-экономического развития Тульской области до 2010 года».

6.«Программа обеспечения населения Тульской области питьевой водой на 2000-2010 годы.

7.Федеральная целевая программа «Культура России (2001-2005 годы).

8. Графические материалы и пояснительная записка «Схемы территориального планирования Тульской области».

9. Текстовые и графические материалы по описанию границ муниципальных образований МО Щекинский район, 2007 год.

10. Графические материалы и пояснительная записка «Схемы территориального планирования Щекинского района Тульской области».

# Материалы администрации МО Щекинский район

1. Ответы на опросные листы ГУП ТО «АПБ ГК и З» для разработки «Схемы территориального планирования МО Щекинский район».

2. Муниципальная целевая программа «Жилищное строительство на территории муниципального образования Щекинский район».

3. Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки и охраны здоровья населения на территории муниципального образования Щекинский район на 2007-2011 гг.».

4. Муниципальная программа «Здоровье».

5. Социально-экономическое положение Щекинского района за 2008 год.

6. Программа социально-экономического развития МО Щекинский район до 20012 года.

Аналитические материалы

1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области. Государственный доклад «О санитарно-эпидемической обстановке в Тульской области в 2006 году», 2007 год.

2.Тульский экологический бюллетень, выпуск  за 2007 год.

3. Администрация Тульской области. Красная книга «Особо охраняемые природные территории Тульской области», «Гриф» 2007 год.

4.Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. ГУ «Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Данные об опасных явлениях (ОЯ) по станциям Тульской области.

Методическая и научная литература

1. «Градорегулирование и строительная регламентация» пособие ЦНИИП градостроительства. Вильнер М. Я.

2. Районная планировка. Справочник проектировщика. Москва 1986 г.

3. Руководство по комплексной оценке и функциональному зонированию территорий в районной планировке, Москва, Стройиздат, 1982 г.

4. «Города России». Научно-информационный справочник, Министерство экономики РФ, т. 1, т. 2, Москва, 1989.

Статистика

1. Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тульской области.  Основные социально-экономические показатели городских округов и муниципальных районов Тульской области. Статистический сборник, 2008 год.

3. Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тульской области. Доклад «Тульская область в XXI веке».

Книжные и журнальные издания

1. Журнал «Управление развитием территории» за 2008 год, №1-5.

2. Атлас-путеводитель. Издание 2 «Тульская губерния. XXI век». ООО РИА «Свамия».

# Картографические материалы

- Атлас Тульской области.

- Тульская область, Общегеографическая карта, М 1:200000

- Топографическая карта Тульской области, М 1:100 000.

- Цифровая карта Щекинского района, М 1:10 000.

## Материалы официального сайта администрации МО Щекинский район.

www.schekino.ru

13. ПРИЛОЖЕНИЕ.